预案编号： NTJDLH201601

预案版本号：2016年（第一版）

南通嘉得劳护用品有限公司

突发环境事件应急预案

颁布日期：2016年7月

编制单位：南通嘉得劳护用品有限公司

南通嘉得劳护用品有限公司

嘉得发（2016）01号

关于发布实施《南通嘉得劳护用品有限公司

突发环境事件应急预案》的通知

各部门、车间、班组：

为了更好的贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》。加强生产安全环保管理，确保社会、企业以及广大员工生命财产安全，防止突发环境事件的发生，并能在事件发生后迅速有效的控制处理环境风险。本着“预防为主、实行自救、分工负责、统一指挥”的原则，根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，重新修定了《南通嘉得劳护用品有限公司突发环境事件应急预案》。

该预案经公司环保领导组会议讨论通过，现予颁布，请各部门认真学习，并真正落实到实处，本预案自2016年7月15日起实施。

批准人：

南通嘉得劳护用品有限公司                                    2016年7月15日

目    录

1总  则	4

1.1 编制目的	4

1.2 编制依据	4

1.2.1法律、法规、规定依据	4

1.2.2技术标准、规范及相关资料	5

1.3 适用范围	6

1.4 应急预案体系	6

1.5 工作原则	6

2基本情况	7

2.1 企业基本概况	7

2.1.1 公司生产经营基本情况	7

2.1.2 周边环境概况及厂区平面布置	7

2.2 环境风险源基本情况	8

2.2.1 产品方案	8

2.2.2设备清单	9

2.2.3主要原辅助材料消耗	9

2.2.4 主要生产工艺流程	12

2.2.5 企业“三废”处置措施	14

2.3 周边环境概况及环境保护目标调查结果	16

2.3.1 周边环境概况	16

2.3.2 周边环境敏感点	17

3环境风险源与环境风险评价	18

3.1 环境风险源识别	18

3.1.1物质风险识别	18

3.1.2危险化学品储存区域及环境风险	18

3.1.3环保设施环境风险	19

3.2环境风险评价结果	19

3.3 可能发生事件的结果和波及范围	20

3.3.1 最大可信事故	20

3.3.2 事故后果预测	21

4 组织机构及职责	23

4.1 组织体系	23

4.2指挥机构组成及职责	24

4.2.1指挥机构组成	24

4.2.2指挥机构的主要职责	25

5 预防与预警	27

5.1 环境风险源监控	27

5.1.1 环境风险源监控	27

5.1.2 风险防范措施	29

5.2 预警行动	30

5.2.1预警的条件	30

5.2.2预警的分级	31

5.2.3 预警的方法	31

5.2.4 公司预警行动	31

5.3 报警、通讯联络方式	32

5.3.1 24小时有效报警装置	32

5.3.2 24小时内有效的内部、外部通讯联络手段	33

5.3.3危险化学品运输车队驾驶员、押运员通讯联络手段	34

6信息报告与通报	35

6.1内部报告	35

6.2信息上报	35

6.3信息通报	35

6.4事件报告内容	35

6.5被告人员及相关部门、单位的联系方式	35

7应急响应与措施	37

7.1 分级响应机制	37

7.2 应急措施	37

7.2.1突发环境事件现场应急措施	37

7.2.2 大气污染事件保护目标的应急措施	42

7.2.3 水污染事件保护目标的应急措施	42

7.2.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治	43

7.2.5 应急处置人员安全防护	44

7.3 应急监测	44

7.3.1突发性环境事件应急监测方案	44

7.3.2水环境监测	44

7.3.3大气环境监测	45

7.3.4监测人员的安全防护措施	45

7.4 应急终止	45

7.4.1 应急终止的条件	45

7.4.2 应急终止的程序	46

7.5 应急终止后的行动	46

8后期处置	47

8.1善后处理	47

8.1.1 污染物处理	47

8.1.2 事故后果影响消除	47

8.1.3 生产秩序恢复	47

8.1.4 善后赔偿	47

8.1.5 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订	47

8.2保险	47

9应急培训和演练	48

9.1 培训	48

9.2 演练	48

9.2.1演练组织与级别	49

9.2.2演练准备	49

9.2.3演练频次与范围	49

10奖惩	50

10.1奖励	50

10.2责任追究	50

11保障措施	51

11.1 经费保障	51

11.2 应急物资装备保障	51

11.3 应急队伍保障	51

11.4 通信与信息保障	52

11.5医疗急救保障	52

12预案的评审、备案、发布和更新	53

12.1预案评审与备案	53

12.2预案发布与发放	53

12.3应急预案的修订	53

13预案的实施和生效时间	53

14附则	54

14.1术语	54

14.2制定与解释	55

15附件	56

15.1 环境风险评价文件	56

15.1.1环境风险识别	56

15.1.2环境风险评价的目的	57

15.1.3 评价工作等级与范围	57

15.1.3评价等级、评价范围及保护目标	59

15.1.4 源项分析	59

15.1.5 风险值计算	66

15.1.6 事故风险防范措施	67

15.2危险废物登记文件及委托处理合同	72

15.3区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图	76

15.4公司厂区平面布置图	77

15.5雨、污水收集管网布置图	78

15.6内部应急人员的职责、姓名、电话清单	79

15.7企业外部人员联系方式	79

15.8各种制度、程序、方案等	80

15.8.1南通嘉得劳护用品有限公司环保管理制度	80

15.8.2南通嘉得劳护用品有限公司环境保护奖惩管理制度	81

15.9 其它	84

## 1总  则

## 1.1 编制目的

南通嘉得劳护用品有限公司成立于2005年，位于如东高新区友谊西路，公司占地面积2180平方米，注册资本60万美元，是一家专业生产PU、丁睛手套为主的企业。为提高我公司防范和处置突发环境污染事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况，制定本预案。

## 1.2  编制依据

## 1.2.1法律、法规、规定依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第9号，2015.1.1起实施）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第87号，2008.2.28修订通过，2008.6.1起执行）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第31号，2015.8.29修订通过，2016.1.1起执行）；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席令77号，1996.10.29通过，1997.3.1起执行）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正版）；

(6)《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007.8.30通过，2007.11.1起施行）；

(7)《中华人民共和国安全生产法》；

(8)《中华人民共和国消防法》；

(9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015.6.1施行）；

(10)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011.12.1.起施行）；

(11)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号, 2002.5.12起施行）；

(12)《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009.5.1起施行）；

(13)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

(14)《危险化学品名录》(2015版，国家安全生产监督管理总局公告2015年第5号)；

(15)《国家危险废物名录》（2016年版本）；

(16)《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(国家环保总局，环发〔2005〕152号)；

(17)《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（江苏省环境保护厅，2009-04-21）；

(18)《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》(苏政办发[2012]153号)；

(19)《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006-01-24）；

(20)《企业突发环境事件风险评估指南试行》（环办[2014]34号）；

(21)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发2015.4号文）；

（22）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办(2015)224号）。

## 1.2.2技术标准、规范及相关资料

(1)《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ 2.1-2011)

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2008)

(3)《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)

(4)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)

(5)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

(6)《地表水资源质量标准》（SL63-94）

(7)《地下水质量标准》(GB/T14848一93)

(8)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

(9)《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

(10)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

(11)《污水综合排放标准》（GB8979-1996）

(12)《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）

(13)《声环境质量标准》(GB3096-2008)

(14)《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

(15)《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169-2004)

(16)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)

(17)《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

(18)《化学品分类和危险性公示-通则》（GB13690-2009）

(19)《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

(20)《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006-01-24）

(21)《突发污染事故中危险品档案库》

(22)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）

(23)《环境污染事故应急预案编制技术指南》

(24)《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（江苏省环境保护厅，2009-04-21）

(25)《江苏省突发公共事件总体应急预案》(苏政[2005]92号)

(26)《南通市突发公共事件总体应急预案》(通政发[2005]86号)

(27)《如东县突发公共事件总体应急预案》，2010年6月10日

(28)《如东县突发环境事件应急预案》(东政发[2014]17号)

(29)《南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度》(通环办[2016]16号)

(30)《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理有关事项的通知》(苏环办[2015]224号)

## 1.3 适用范围

本预案适用于本公司突发环境事件的预防、预警和应急处置；以及生产区域以及厂区所在地周边环境敏感区域和上述区域内人员的在突发环境事件时的应急处置和应急救援。

## 1.4 应急预案体系

公司应急预案体系由公司突发环境事件应急预案和各存在环境风险的车间、工段、关键岗位的应急处置措施组成。公司应急预案包括总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急救援机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训与演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附录组成。

## 1.5 工作原则

公司在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻实施如下原则：

（1）以人为本，预防为主。

加强对环境风险源的监测、监控并实施监督管理，建立突发环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发性环境污染事件的发生，消除或减轻环境污染造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。

接受政府环保部门的指导，使公司的环境风险应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的应急措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。

积极做好应对突发性环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急措施做到常备不懈，可为本公司和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

（4）保护环境优先。

在实施救援过程中，应先对已被破坏的环境进行有效的控制，然后改善环境，使其达到安全、环保化，不要因急于救援继续破坏原来的环境，从而造成新的环境污染事故发生或增加救援难度。

## 2基本情况

## 2.1 企业基本概况

### 2.1.1 公司生产经营基本情况

南通嘉得劳护用品有限公司位于江苏省如东县友谊西路，总投资60万美元，其中环保投资30万元，定员100人，全年生产300天。公司具备年产60万打PU手套、60万打丁腈手套的生产能力，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。公司基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  公司基本情况

| 企业名称 | 南通嘉得劳护用品有限公司 |  | 法人代表 | 许建国 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 独资 |  | 所属行业 | 轻工 |
| 企业地址 | 江苏省如东经济开发区友谊西路123号 |  | 邮政编码 | 226400 |
| 联系电话 | 0513-84187988 |  | 传 真 | 0513-84186555 |
| 联系人 | 许建国 |  | 手 机 | 15962717788 |
| 经度纬度坐标 | 东经121°09’25” 北纬32°8’57” |  | 历史事故 | 无 |
| 主要产品及生产能力：年产120万打PU、丁睛手套项目 |  |  |  |  |
| 主要生产车间：PU生产车间 尼龙丁腈车间 |  |  |  |  |
| 2015年底职工人数：共有员工 100名。 |  |  |  |  |
| 2015年固定资产原值：1100 万元，其中环保投资为 30 万元。 |  |  |  |  |
| 企业成立日期：2005年 |  | 企业投产日期：2005年 |  |  |

### 2.1.2 周边环境概况及厂区平面布置

一、周边环境

南通嘉得劳护用品有限公司在江苏省如东友谊西路，租赁如东升远金属构件有限公司厂房（如东经济开发区标准厂房）2180㎡，项目东侧为南通卡耐特公司、西侧、东侧、南侧、北侧均为标准厂房区。该项目已经通过项目竣工验收。

1、地形、地貌、地质

该项目所在地地质构造属于中国地质构造分区的下杨子台褶带。境内地貌单元属江海平原区，地势平坦，自西向东略有倾斜，地面高程（以废黄河为基面）一般在3.5米—4.5米之间，中部沿如泰运河一线在5米左右。地层主要为粉砂土层，至地面数米余为粉质粘土、粉土；深部以粉砂、细砂为主。地耐力一般为10“13t/m!。本区地震频度低、强度弱、地震烈度在6度以下，为浅源构造地震，震源深度多在10-20公里，基本发生在花岗岩质层中，属弱震区。

2、气候、气象

评价区域地处北半球中纬度及欧亚大陆东南沿海边缘，属于亚热带与温暖带的过渡地段，明显受海洋调节和季风环流的影响，形成典型的海洋性气候特点：四季分明，气候温和，雨量充沛，阳光充足，无霜期长。如东县年平均日照时数为2027,3小时，日照百分率为46%，年平均气温为14.9℃，极端最高气温为39.1℃，极端最低气温为-10.6℃，无霜期为225天；如东县年平均降水量为1044. 7mm，年最大降水量1533. 4mm，日最大降水量236. 8mm，年平均蒸发量为1369. 8mm。历年最大风速为20m/s，平均凤速为3.0m/s，全年主导风向ESE，夏季主导风向ESE，冬季主导风向NW。最大积雪深度为21cm，历年最多雷暴同数为54天，历年平均雷暴日数为32.6天。

3、水系水文

该项目附近主要河流为北侧300米的如泰运河，如泰运河东到东凌闸，西至如皋境内，全长46.5km，流向西向东，河口宽约50-70m，底宽20m，底高约–1.3一–1.8m，坡比约1:3，主要功能为沿岸工业、农业用水和渔业用水。地下水潜水层埋深1.0-1. 5m，可供开发利用的地下水资源主要来自埋深250-280m的第1II承压层和埋深340-450m的第Ⅳ承压层。

二、厂区平面布置

我公司为单栋厂房，从东向西为：危险品仓库、生产车间、办公区域等。公司对建筑高度及荷载大的厂房及构筑物采用钢筋混凝土框架结构，外管架采用钢筋混凝土柱、型钢梁或桁架结构，绝大部分建筑物采用砖混结构，抗震设防烈度按7度考虑。厂房的设计符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GBJ46-82）的相关要求。

## 2.2 环境风险源基本情况

### 2.2.1 产品方案

目前厂区主体工程和产品方案见表2.2-1。

2.2-1 项目主体工程一览表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线 | 产品名称 | 设计能力 | 现有项目实际产能 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU手套生产线 | PU手套 | 60万打/a | 50万打/a | 7200 |
| 丁腈手套生产线 | 丁腈手套 | 60万打/a | 50万打/a |  |
| 合计 |  |  | 100万打/a |  |

### 2.2.2设备清单

生产过程中主要设备清单见表2.2-2。

表2.2-2生产主要设备

| 编号 | 设备名称 | 现有数量 | 材质 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PU手套生产线 | 1条 | 铸铁 | 自制 |  |
| 2 | 丁腈手套生产线 | 1条 | 铸铁 | 自制 |  |
| 3 | 水处理设施 | 1套 |  | 自制 |  |
| 4 | 储罐 | 2个 | 不锈钢 | 30m3,40 m3 |  |

### 2.2.3主要原辅助材料消耗

项目主要原辅材料消耗情况详见表2.2-3。

表2.2-3主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 产品 | 原料 | 年耗量(t/a) | 单耗(kg/打) | 来源 | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU手套 | PU树脂 | 240 | 0.4 | 外购 | 汽车 |
|  | DMF | 300 | 0.6 | 外购 | 灌车 |
| 丁腈手套 | 乙醇 | 600 | 0.6 | 外购 | 灌车 |
|  | 硝酸钙 | 102 | 0.02 | 外购 | 汽车 |
|  | 丁腈胶 | 480 | 0.6 | 外购 | 汽车 |
|  | 硫磺 | 1.33 | 0.015 | 外购 | 汽车 |
|  | 氧化锌 | 3.9 | 0.01 | 外购 | 汽车 |
| 能耗 | 自来水 | 901吨/a | -- | 自来水管网 | 管线 |
|  | 蒸汽 |  | -- | 热电厂 | 管道 |
|  | 电力 | 35万度/a | -- | 当地电网 | 电网 |

表2.2-4 公司原辅材料理化性质

| 名称 | 理化特性 |
| --- | --- |
| PU树脂 | 主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。英文缩写PU，由异氰酸酯（单体）与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围 （－50～150℃） 的材料 ，包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂等。 |
| DMF | 二甲基甲酰胺（DMF）所属现代词，指的是一种透明液体，能和水及大部分有机溶剂互溶。它是化学反应的常用溶剂。 中文名：N,N-二甲基甲酰胺 英文名：Dimethylformamide 缩写：DMF 化学式：C3H7NO IUPAC名：N,N-二甲基甲酰胺 CAS号：68-12-2 SMILES：O=CN(C)C RTECS：LQ2100000 摩尔质量：73.09 g·mol−1 外观：清澈的液体 密度：0.944 g/cm3，液体 熔点：-61 °C (212 K)℃ 沸点：153℃ 溶解度（水）：可溶 黏度：0.92 cP（20 °C） 偶极矩：3.86 D D (25 °C) 警示术语：R：61-20/21-36 安全术语：S：53-45 MSDS：ScienceLab.com 主要危害：易燃 闪点：58℃ |
| 丁腈胶 | 丁腈 是一种橡胶，由丙烯腈和丁二烯合成，代号NBR。腈 (jīng)：有机化合物的一类，有特殊的气味，遇酸或碱分解。分子式(Formula)： C4H7N 分子量(Molecular Weight)：69.10；CAS No.：109-74-0；外观（Appearance）： 无色透明液体；用途(Useage)是有机合成及医药中间体的关键原料 |
| 硫磺 | 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。分子量32，淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味，熔点119℃，沸点444.6℃。 |
| 氧化锌 | 氧化锌，分子式为ZnO。是一种白色或微带黄色的细微粉末，易分散在橡胶和乳胶中。不溶于水、乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵。 是一种两性氧化物。溶于酸、氢氧化钠和氯化铵溶液。高温时呈黄色，冷后恢复白色。加热至1800℃升华。中文名：氧化锌 别名：锌白 英文名：Zinc oxide 化学式：ZnO CAS号：1314-13-2 RTECS：ZH4810000 摩尔质量：81.39 外观：白色固体 密度：5.606g·cm-3 熔点：1975℃ 溶解度（水）：难溶：0.00016 g/100 mL (30°C) 警示术语：R：R50/53 安全术语：S：S60, S61 MSDS：ICSC 0208 闪点：1436℃ |
| 乙醇 | 乙醇是一种有机物，俗称酒精，结构简式CH₃CH₂OH或C₂H₅OH，分子式C₂H₆O，是带有一个羟基的饱和一元醇。 乙醇在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，无毒，浓度低可饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。 乙醇液体密度是0.789×10³kg/m³(20℃) ，乙醇气体密度为1.59×10³kg/m³，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、乙醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。 |
| 硝酸钙 | 白色结晶。有两种晶体。易吸湿。热至132℃分解。易溶于水、乙醇、乙醇和丙酮，几乎不溶于浓硝酸。相对密度α型1.896，β型1.82。熔点α型42.7℃，β型39.7℃。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3900mg/kg。有氧化性，加热放出氧气，遇有机物、硫等即发生燃烧和爆炸。 |

### 2.2.4 主要生产工艺流程

该项目主要生产工艺如图2.2-1至图2.2-3。

1、PU手套生产

（1）工艺流程示意图

图2.2-1  PU手套生产工艺流程图

（2）工艺简述

（a）将外购的化纤线先用机织成尼龙手套坯；

（b）将生产好的手套坯套在手套模型上；

（c）将外购的PU树脂以DMF为溶剂搅拌均匀，供PU手套生产使用；

（d）浸胶、淋浆、匀浆：将手套坯逐只浸入胶槽内，在正常生产状况下，流水线的手模（手状模型）依次从浸槽中出来，行进中不断转动，以使手模表面上的胶液均匀，并使多余的胶液垂滴下来，垂滴下来的液体经收集槽返回浸渍槽中继续生产。浸胶工序在封闭的空间内；

（e）将匀浆后的手套坯浸泡清洗，去除手套中的有机溶剂DMF；

（f）泡水后的手套进行烘干，烘干过程采用蒸汽供热，烘干温度控制在80~90℃左右；

（g）将手套从模型上取下来；

（h）将检验合格的成品手套整理捆扎进行包装待售。

2、丁腈手套生产

（1）工艺流程示意图

手套芯

套模

浸凝固剂

乙醇、硝酸钙

浸胶

胶料硫化

淋浆、结膜

烘干

脱模

泡水

水

离心脱水

烘干

检验

包装

成品：丁腈浸胶手套

图2.2-2  丁腈手套生产工艺流程图

（2）工艺简述

（a）将外购的化纤线先用机织成尼龙手套坯；

（b）将生产好的手套坯套在手套模型上；

（c）凝固剂是由乙醇、硝酸钙组成的，丁腈浸胶由丁腈胶、天然乳胶、硫磺、氧化锌组成。将外购的原料按照比例搅拌均匀，供丁腈手套生产使用；

（d）将手套套坯逐只浸入胶槽内，在正常生产状况下，流水线的手模（手状模型）依次从浸槽中出来，行进中不断转动，以使手模表面上的胶液均匀，并使多余的胶液垂滴下来，垂滴下来的液体经收集槽返回浸渍槽中继续生产；

（e）匀浆后的手套进行烘干，烘干过程采用蒸汽供热，在烘干阶段的温度为90±5℃，采用低温慢熟工艺，烘干约45分钟；

（f）将手套从模型上取下来；

（g）再经过两次泡洗工段、烘干；

（h）将检验合格的成品手套整理捆扎进行包装待售。

### 2.2.5 企业“三废”处置措施

1、水污染防治措施

现有厂区废水主要是生产过程中产生的生产废水以及生活污水，全年产生废水约640m3/a，厂区实行“雨污分流、清污分流”，雨水和清下水通过雨水管网排入区域雨水管网；其余废水一并进入厂区污水处理站处理达接管要求进入如东恒发水处理有限公司集中处理。污水处理站污水处理工艺流程见图2.2-7。

洗桶水、洗浆池废水

沉淀池1

好氧池1

上清液

泡洗废水、喷淋废水

污泥回流

鼓风机

好氧池2

沉淀池

污泥浓缩池

不合格废水

监控水池

综合调节池

达标

压滤机

图例：

污水管道

污泥管道

加药管道

空气管道

泥饼外运

回收利用

图2.2-7  厂内废水处理池处理工艺流程图

处理工艺流程说明：

集水池：收集废水，并均质均量。

沉淀池1：此池分成三格，在此池内加入碳酸钙，同时投加絮凝剂和助凝剂，以利于生成的颗粒物絮凝长大。废水自流进入沉淀池，废水中生成的颗粒物在沉淀池中利用自身的重力沉淀下来，达到泥水分离；沉淀池底部的污泥进入污泥浓缩池进行浓缩处理。

接触氧化池：池内设置填料，部分好氧微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中，接触氧化池内的微生物利用水解酸化池出水中的有机物进行生长繁殖，有氧条件下，利用自身的酶将废水中的大部分有机污染物分解为小分子有机物、无机物，对废水中的污染物进行较为彻底的降解。采用高效膜片式曝气头充氧，可获得60－80μm微气泡，充氧效率高，保证微生物需氧。

沉淀池：废水自流进入沉淀池，废水中老化脱落的生物膜在沉淀池中利用自身的重力沉淀下来，达到泥水分离；沉淀池底部的污泥一部分经污泥泵回流入生化池中，其余部分进入污泥浓缩池进行浓缩处理。

监控水池：收集沉淀池出水，达标废水接管回收利用。当废水不达标时，将废水排至综合调节池中继续处理。

污泥浓缩池: 收集沉淀池排出的污泥，通过重力作用使其中部分水分与污泥、泥渣分离。上清液回流至综合调节池中继续处理。

2、废气

（1）有组织工艺废气

本项目产生的生产车间工艺废气，拟采用集气罩+活性炭吸附处理装置进行处理，净化后的废气通过15m高的排气筒排放。

本项目产生的废气通过密封生产线、集气罩、风管、风机收集并输送至废气处理系统装置。废气收集效率可达99%以上，废气经过处理后最终经活性炭吸附净化，净化后的废气通过排气筒直接排入大气，具体处理工艺流程见图2.2-8。

污染源

废气收集

风管

风机

排放

活性炭吸附装置

15m排气筒

图2.2-8  工艺废气处理工艺流程图

（2）无组织工艺废气

项目未捕集到的无组织废气，产生量相对较少，建议车间内部安装排放扇，控制生产加工工艺，加强室内通风，同时车间四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等。通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。

3、噪声

在噪声控制方面，建议厂方主要采取以下措施：

（1）购置设备时，尽量选用低噪声、高质量的设备，从声源上降低设备噪声强度。

（2）在厂区功能、设备布局方面，采用闹静分开、合理布局的设计原则，尽量将噪声较高的生产设备布设在车间中间位置，减少其对厂界及环境敏感点的声能辐射量。

（3）对所有机器均加隔振垫和减振基座，此措施可降低噪声3-6dB(A)。

4、固体废弃物及其处置

项目生产过程中固废主要为生产过程中产生废胶皮、次品、污水站水处理污泥以及废活性炭和生活垃圾等。项目次品回收出售，废胶皮、废活性炭、DMF浸泡废水、水处理污泥等固废送资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。经相应处理后，外排量为零。

## 2.3 周边环境概况及环境保护目标调查结果

### 2.3.1 周边环境概况

本公司在江苏省如东友谊西路，租赁如东升远金属构件有限公司厂房（如东经济开发区标准厂房）2180㎡，项目东侧为南通卡耐特公司、西侧、东侧、南侧、北侧均为标准厂房区。

### 2.3.2 周边环境敏感点

本单位周边环境敏感点情况见表2.3-1。

表2.3-1 公司所处区域环境保护敏感目标

| 环 境 | 环境保护对象 | 离边界距离（m） | 方位 | 规模（人） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 四户居民 | 180 | 南 | ＜100 | 《环境空气质量标准》二级标准 |
| 周边企业 | 南通邦固安全用品有限公司 | 南侧 | 50m | 25人 |  |
| 地表水 | 如泰运河 | 2400 | E | -- | III类 |

## 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1 环境风险源识别

我公司生产、加工、运输（厂内）、使用、贮存、处置等涉及危险物质的生产过程，以及其它公辅和环保工程所存在的环境风险源情况如下。

### 3.1.1物质风险识别

本公司生产过程中采用的危险物料统计如下。

表3.1-1 主要危险物料情况表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 最大贮存量 | 临界量 | 贮存地点 | 贮存方式 | q/Q | 是否超临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMF | 300 | 30 | 50 | 危险品库 | 储罐 | 0.6 | 否 |
| 2 | 乙醇 | 600 | 30 | 500 |  | 储罐 | 0.06 | 否 |
| 3 | 硫磺 | 1.33 | 0.5 | 10 | 固体仓库 | 袋装 | 0.05 | 否 |
| 4 | 硝酸钙 | 102 | 10 | 50 |  | 袋装 | 0.02 | 否 |

公司涉及危险化学品特性以及对水环境、周边土壤可能造成污染的原料决定了在生产和储运过程中存在环境风险，主要环境风险特性见表3.1-2。

表3.1-2 主要风险特性危险特性表

| 序号 | 原辅料 | 有毒物质识别 |  | 易燃物质识别 | 危险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征 | 毒性 | 燃烧性 |  |
|  | DMF | LD502800mg/kg(大鼠经口) | 低毒 | 易燃 | / |
|  | 乙醇 | LD505628mg/kg(大鼠经口) | 低毒 | 易燃 | / |
|  | 硫磺 | / | / | 易燃 | / |
|  | 硝酸钙 | 3900mg/kg。半数致死量（大鼠，经口） | 低毒 | 易燃 | / |

### 3.1.2危险化学品储存区域及环境风险

化学品储存品主要环境风险包括：

（1）DMF、乙醇原料储罐因缺陷、破损等造成泄漏，遇火源引起火灾甚至爆炸，其烟气对周围大气质量和居民健康造成影响，扑救火灾时产生泡沫溶液或消防废水通过污水或雨水管网进下附近河流；

（2）DMF、乙醇等有害品泄漏后，未燃烧爆炸，挥发产生的有害物质散发到周围空气，影响周围大气质量和居民健康；

（3）DMF、乙醇泄漏和火灾事故处置过程可能对处置人员造成伤害，包括腐蚀、中毒、窒息、烧伤等。

（4）硫磺容易发生火灾事故。

### 3.1.3环保设施环境风险

主要考虑废气、废水处理设施故障存在环境风险，环保处理设施不能正常运行的情况下，DMF、乙醇等超标排放对周围环境空气影响严重；项目废水不能达标排放，影响污水处理厂运行。

本项目生产设施风险类型识别如下具体见表3.1-3。

表3.1-3 公司环境风险识别表

| 风险类别 | 产生区域 | 可能引起的原因 | 主要危害和后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品泄漏 | DMF、乙醇储罐 | 装卸物料时失误、设备缺陷、操作失误等 | 挥发产生有害物影响周围大气和居民健康，以及残酸夜腐蚀作用和对周围水体的污染 |
| 火灾爆炸 | 储罐区 | 泄漏DMF、乙醇等遇火源产生火灾爆炸 | 烟气弥散，超声波危害，消防废水排放 |
| 废气排放 | 生产车间 | 废气吸收装置不能正常运行 | 事故排放DMF、乙醇等污染周围环境，对周围居民身体健康的影响 |
| 废水收集处理 | 污水处理站 | 污水处理装置发生故障 | 废水超标排入管网 |

## 3.2环境风险评价结果

1、重大环境风险辨识定义

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的定义，评估对象为生产、使用、存储或释放涉及（包括生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等）附录B突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质（以下简称环境风险物质）以及其他可能引发突发环境事件的化学物质的企业。

2、辨识方法

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B中对应的临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）

式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

3、公司重大环境风险辨识

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附表中所列品种，本公司使用的危险化学品中乙醇、DMF等列入附录B标准，公司危险化学品最大量和临界量情况见表3.2-1。

表3.2-1  重大危险源辨识一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 最大贮存量 | 临界量 | 贮存地点 | 贮存方式 | q/Q | 是否超临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMF | 300 | 30 | 50 | 危险品库 | 储罐 | 0.6 | 否 |
| 2 | 乙醇 | 600 | 30 | 500 |  | 储罐 | 0.06 | 否 |
| 3 | 硫磺 | 1.33 | 0.5 | 10 | 固体仓库 | 袋装 | 0.05 | 否 |
| 4 | 硝酸钙 | 102 | 10 | 50 |  | 袋装 | 0.02 | 否 |

qn/Qn=0.73<1

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》标准，该公司为一般环境风险单位。

## 3.3 可能发生事件的结果和波及范围

### 3.3.1 最大可信事故

1、最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境危害最严重的重大事故。

企业生产过程中，存在着中毒、泄漏、化学灼伤、机械伤害、触电等事故，以上事故在手套企业中均有案例发生。而对生产、人身安全、环境威胁最大的是因泄漏而引发的中毒和化学灼伤。其不仅可伴随惨重的人身伤亡，经济损失巨大，且在大量泄漏过程中所逸出的有毒有害物质和洗消过程产生的废弃物对环境影响很大。

针对近三年来江苏地区生产企业所发生的50起事故案例调查的不完全统计，各类事故中泄漏事故和中毒事故所占比例较大。其统计数据见表3.3-1。

表3.3-1 事故类别表

| 事故类别 | 事故数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 泄漏 | 18 | 36 |
| 中毒 | 13 | 26 |
| 化学灼伤 | 10 | 20 |
| 火灾事故 | 4 | 8 |
| 机械伤害 | 3 | 6 |
| 触电 | 2 | 4 |

由表可知，在公司运行后可能发生的各类事故中，泄漏和中毒事故占总事故的半数以上，因此可认为泄漏事故为公司环境风险的最大可信事故。故公司的最大可信事故概率为DMF、乙醇泄漏事故，其主要影响包括：

（1）DMF、乙醇发生泄漏引发火灾、爆炸时对周围水体造成不利影响；

（2）DMF、乙醇泄漏并挥发对周围环境空气造成不利影响。

2、最大可信事故概率

本评价最大可信事故的概率根据《化工装备事故分析与预防》中的统计资料确定，根据该书对我国1949-1988 年近四十年化工行业事故发生情况进行的统计，储罐因防爆装置不作用而造成假焊裂缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-6/年，因此，本项目考虑DMF、乙醇泄漏事故发生事故的概率为1×10-5/年。

### 3.3.2 事故后果预测

1、DMF、乙醇泄漏事故预测结果

对照《工作场所有害因素职业接触限值化学因素》（GBZ2.1-2007）短时间接触容许浓度，平均风速状态（风速3.2m/s）下风向DMF、乙醇的落地浓度超过短时间接触容许浓度的范围分别为0～1079.9m、0～504.4m、0～383.4m，下风向DMF的落地浓度超过半致死浓度的范围分别为0～61.1m、0～20.0m，此范围内无环境敏感点，会对该范围内的人群造成一定危害。因此，当发生泄漏时，应当通知相关人员及时疏散、撤离，确保健康；静风状态（风速0.5m/s）下风向DMF、乙醇的落地浓度超过短时间接触容许浓度的范围分别为0～235.2m、0～102.8m、0～81.1m，下风向DMF的落地浓度超过半致死浓度的范围分别为0～8.1m、0～4.7m因此，当发生泄漏时，应当通知相关人员及时疏散、撤离，确保健康。

由此可见，发生该类事故后，DMF、乙醇对周围大气环境有一定影响，影响类型为：有毒气体扩散对下风向人群的嗅觉刺激。

2、生产运营系统事故

（1）废气净化装置丧失净化功能

因公司排放的工艺废气废气净化装置不可能同时丧失净化功能，且出现故障的时间不长，概率不大，对周围环境不会造成不良影响，但是贡献值明显增大，因此建设单位必须加强环保设备的管理和维护，及时更新易损耗部件，减少净化系统故障率，降低环境风险。

（2）废水处理设施故障

废水处理出现的风险主要取决于管理，根据公司生产工艺过程，结合工程类别调查，运营期间可能产生的风险事故来自于下述几个方面：

①自动投药装置发生机械或电路故障引起化学品的添加量失衡，使化学反应过程受到干扰引起的污染物超标排放；

②停电造成污染物处理系统停止工作，致使废物非正常排放；

③处理装置的管理系统出现故障造成废水处理系统非正常运转引起的事故排放；

④管道破裂、容器倾倒引起的废物泄漏；

⑤化学品储存区发生泄漏。

公司应做好废水处理工作的同时，采用有效的风险防范措施，严格杜绝废水处理不达标外排及含铅废水外泄等现象的发生。要求采用如下风险防范措施：

①保证污水处理设施的稳定运行

对于影响污水处理设施稳定运行的关键设备应设置备用设备，用电应同时接入应急电源、供药应及时并保持有余量。

②保证公司排水在污水处理设施的处理范围内

保证公司排水在污水处理设施的处理范围内是污水处理稳定达标的关键，因此，应按严格控制生产过程中废水的产生、分类在设计范围内。

③设置应急事故池

本公司设置一套废水设施，污水处理措施发生事故，应急事故池容积为50m3，与以保证废水有2小时的储存能力，以便处理系统发生意外事故时，有2小时的处理时间，超过2小时仍不能解决的，应停止相关生产。由于公司所用材料中可燃有机物的储存量较大，但车间均为混凝土结构，当发生火灾时，不易发生大面积火灾，故50m3的事故池满足消防废水的收集。事故池设为地下式，以便废水自流进入事故池，随时应对可能发生的泄漏事件，并保持事故池处于空置状态。

④设置在线监测仪。对公司废水排放情况进行实时监测，能第一时间发现废水处理出现的异常情况，并将不达标废水直接引入应急事故池，及时找出原因。

⑤建立健全操作规程

加强工作人员生产技能培训及环保意识教育，规范操作程序。

4、运输系统事故

本公司所采用的大量原料为危险化学品，一旦泄露对周围环境会产生巨大影响。由于公司无危险品运输资质，均委托有资质单位进行运输，由其对运输过程中可能产生的事故进行防范和治理。

## 4 组织机构及职责

## 4.1 组织体系

为能有效预防突发事件发生，并能做到在事件发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事件所带来的损失，我公司按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则成立应急救援小组，依据突发环境事件危害程度的三个不同级别，设置了突发环境事件分级应急救援的组织体系，具体组织形式如下图。

发生突发环境事件生产工段班组长

班组工艺员

班组设备员

班组物资保管员

班组义务消防队员

发生突发环境事件工段责任人

所在生产工段操作人员

班组安全环保员

图4-1  班组级突发环境事件应急救援组织体系（Ⅲ级警报）

车间工艺员

车间设备员

车间物资保管员

车间义务消防队员

发生突发环境事件生产车间班组长

所在车间各工段责任人

公司生产调度员

所在工段操作人员

车间环保处置组

车间工艺主任

车间设备主任

车间安全环保主任

发生突发环境事件生产车间负责人

图4-2  车间级突发环境事件应急救援组织体系（Ⅱ级警报）

公司级突发环境事件应急救援组织体系包括指挥组和专业救援组。指挥组负责现场全面指挥；专业救援组负责事故控制、救援和善后处理。专业救援组又编为应急处置组、应急监测组、应急警戒组、后勤保障组、信息发布组五个行动小组。

总指挥

副总指挥

应 急 救 援 小 组

通信警戒组

应急处置组

救护疏散组

后勤保障组

事故处理组

图4-3  公司级突发环境事件应急救援组织体系（Ⅰ级警报）

## 4.2指挥机构组成及职责

### 4.2.1指挥机构组成

公司“应急救援小组”成员名单如下：

总 指 挥：许建国

副总指挥：童磊（现场总指挥）

成   员：王婷婷、蔡宗斌、陈三峰、管怀如、蔡硕、魏厚轩 注：总指挥因故外出不在时，副总指挥为事故应急处理第一负责人。在非常特殊情况下，总指挥和副总指挥均不在企业时，由安全主管全权代理总指挥负责应急救援现场指挥工作。

公司级应急救援现场总指挥为公司总经理，车间级应急救援现场总指挥由车间负责人担任，班组级应急救援现场总指挥由班组长担任。应急救援小组负责人及联系方式见下表：

表4-1    我公司“应急救援小组”负责人通讯联络号码

| 职务 | 姓 名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- |
| 现场总指挥 | 许建国 | 15962717788 |
| 现场副总指挥 | 童磊 | 13564082457 |
| 指挥部成员 | 王婷婷 | 18260533720 |
|  | 蔡宗斌 | 1873170140 |
|  | 陈三峰 | 15962772369 |
| 其他成员 | 管怀如 | 13773698836 |
|  | 蔡硕 | 1875136488 |
|  | 魏厚轩 | 18352685272 |

### 4.2.2指挥机构的主要职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急主要职责职下：

1、应急指挥部

应急指挥部主要职责如下：

⑴ 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

⑵ 组织制定突发环境事件应急预案；

⑶ 组建突发环境事件应急救援队伍；

⑷ 负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；

⑸ 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

⑹ 负责组织预案的审批与更新（应急指挥部负责审定内部各级应急预案）；

⑺ 负责组织外部评审；

⑻ 批准本预案的启动与终止；

⑼ 确定现场指挥人员；

⑽ 协调事件现场有关工作；

⑾ 负责应急队伍的调动和资源配置；

⑿ 突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

⒀ 负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

⒁ 接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

⒂ 负责保护事件现场及相关数据；

⒃ 有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

应急指挥组主要负责人：许建国   15962717788

2、应急办公室

应急办公室为突发环境事件常设机构，设在公司安全环保部，负责日常管理工作。发生突发环境事件时，启动应急救援预案，负责通知应急指挥部及各行动组所有成员参加事故应急救援处理工作。其主要职责如下：

①负责组织相关部门编制、修订本单位"预案"；

②在日常工作中，加强安全教育，提高公司员工的安全意识，并通过宣传、培训、会议等多种手段来提高员工的防范意识、忧患意识、自我保护意识；

③负责组建专业和义务应急救援队伍，并组织实施和演练；

④检查督促各救援小组做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

⑤当突发环境事件发生时，根据突发环境事件应急指挥部的指示，负责组织、协调各功能小组、下属单位、展开应急处理和紧急疏散、救援等工作，配合外来救援单位开展各项行动；

⑥配合协助政府有关部门事故调查等善后工作。

应急办公室：王婷婷18260533720

3、救护疏散组职责

主要职责如下：

a）、负责现场及周围人员的抢救、撤离、疏散和物资器材转移工作；

b)、负责组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；

c)、做好自救工作，组织现场抢救受伤受害人员，进行防化防毒处理，安全转移伤员。

救护疏散组负责人：,蔡宗斌18731701400

4、后勤保障组

主要职责如下：

a）负责事故现场所需灭火器材装备及其他抢救物资的供给；

b）供应劳动保护用品、应急救援用具；

c）供应救援人员的后勤饮食等生活必需品。

后勤保障组负责人：陈三峰15962772369

5、通信警戒组

主要职责如下：

a)及时正确报警、接警；

b)负责布置隔离区的安全警戒线，保证现场井然有序；

c)负责配合现场总指挥向各小组传达救援指令和横向联络；

d)必要时实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通；

e)加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行，协助疏散人员；

f)负责清点离开事故区域的人数，并进行登记；

g)按照副总指挥要求负责与社会、周边单位各救援机构联络；

h)保护事故现场物证、数据。

通信警戒组负责人：管怀如13773698836,

6、事故处理组：

主要职责如下：

a)协助医疗部门组织伤员的医疗救治；

b)负责伤亡人员的抚恤、安置及其家属的安抚、接待；

c)事故处理组召开事故现场会和分析会，尽快查明事故原因；

d)事故处理应该坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众未受教育不放过；未落实防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。

事故处理组负责人：蔡硕 18751364888

## 5 预防与预警

## 5.1 环境风险源监控

### 5.1.1 环境风险源监控

我公司对可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

消防火灾报警系统：本公司在生产车间、危险品仓库等危险场所均设有火灾手动报警按钮，人员巡查时发现泄漏引起火灾后，立即击碎附近报警按钮玻璃，其报警信号立即传送到消防泵房，消防泵立即自动启动确保消防管网水源、压力用于紧急灭火。

消防灭火系统：在易燃易爆场所按标准配备灭火器材、消防器材，并定期检查，确保各器材正常使用。公司消防员专门建立消防台帐，定期组织人员对重点区域进行消防检查。

紧急用电系统：为防止意外停电事故的发生，我公司在总配电房配备了柴油发电机，并定期进行空载实验运行。

废水、废气定期检测：化验室负责定期对废水、废气进行检测，确保达标排放，废水总排口设有COD在线自动监控设施。

视频监视系统：本公司在生产装置区设置了视频监视系统，可在控制室进行实时监视。警卫室视频显示器可对整个厂区重点安保部位进行24小时监视。

消防灭火系统：在易燃易爆场所按标准配备灭火器材、消防器材，并定期检查，确保各器材正常使用。公司消防员专门建立消防台帐，定期组织人员对重点区域进行消防检查。

预防措施：

⑴加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

⑵加强安全教育，公司内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

⑶在危险品仓库中，药品和化学产品应分门别类单独存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放；对人体、环境有毒、有害的化学品或易燃、易爆物品应有专门储罐区，这类区域与其他物品存放区有一定的距离，并设有一定的隔离带，非操作人员不得随意进出；危险化学品存放应有标示牌和安全使用说明。

⑷加强有毒有害物质及易燃物品的管理，有毒有害物质及易燃物品必须存放专门的场所，有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

⑸危险化学品必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

⑹危险废物必须堆放在专用的场所，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。

⑺设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

并根据不同事故类型，总结如下具体预防措施：

不同事故类型的预防措施汇总见表5.1-1。

表5.1-1  不同事故类型的预防措施

| 事故类型 | 工程防治对策 |  | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储料渗漏 | 溢出监测 | 1.储桶的结构、材料应与储料条件相适应 | 1.紧急关闭排水等有可能泄漏的阀门， 2.对事故废水收集特殊处理 3.防火措施 |
|  |  | 2.设截止阀和检漏设备 |  |
|  |  | 3.设截止阀、流量监测和检漏设备 |  |
|  |  | 4.设仪器探头及外观检查等检测溢出手段 |  |
|  | 防止溢出扩散 | 1.建围堰，应有足够的容量和干弦，对泄露化学品进行收集 |  |
|  |  | 2.储罐地表铺设防渗及防扩散的材料 |  |
|  |  | 3.建立完善的消防系统 |  |
| 火灾爆炸 | 设备安全管理 | 1.根据规定对设备进行分析 | 1．报告上级管理部门，向消防系统报警 2．采取经济工程措施，防止火灾扩大 3.消防救火 4.紧急疏散、救护 |
|  |  | 2.按风机要求确定检查频率，保存记录以备查 |  |
|  |  | 3.建立完善的消防系统 |  |
|  | 储料管理 | 1.了解熟悉各种物料的特性，将其控制在安全条件内 |  |
|  |  | 2.采取通风手段，并加强监测，使物料控制在爆炸下限 |  |
|  | 防爆 | 1.控制高温物体着火源，电器着火源及化学着火源 |  |
|  |  | 2.设立防爆检测和报警系统 |  |
| 废气净化设施 | 管理与监测 | 1.严格规章制度，专人负责制度 | 及时更正，必要时停止生产 |
|  |  | 2.定期监测，出现超标，立即停止生产 |  |
| 废水处理设施 | 自动管理与监测 | 1.严格规章制度，专人负责制度 | 必要时停止生产 |
|  |  | 2.废水监测口实现在线COD监测，出现超标，立即停止生产 |  |
|  |  | 3.建设事故池,对超标废水或事故时槽液进行收集,防止事故排放 |  |
| 运输系统 | 严格控制 | 1.需要其他供应商供货的，应要求其提供资质证明 | 出现事故，及时报告并疏散人群 |
|  |  | 2.使用合格运输工具及聘请有资质的运输人员 |  |

### 5.1.2 风险防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策，其目的在于保证系统运行的安全性，减少事故的发生，降低事故发生的概率。

1、预防泄露措施

①生产装置区或物料罐区外围设立围堰。一般情况下，泄露的物料可以控制在围堰内，由事故车间使用防爆潜水泵将泄露的物料打到备用物料罐中，同时通知污水处理站做好事故污水的接受处理准备工作。②当物料和消防水溢出围堰，将其引入污水事故调节池，在进行处置。③当前面的防护措施失效或部分失效时，将外排物料控制在事故应急池，做好防渗防漏措施，避免将事故污水直排流入附近水域。事故污水进入事故应急池后，仍然回送至污水处理站进行处理，达标后再启动污水外管线输送泵恢复正常状态。

2、设备、建筑和装备方面安全防范措施

所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏机率。

对较高的建筑物和设备，设置屋顶面避雷装置，烟囱专设避雷针，高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）的规定，结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况，防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置，防雷冲击电阻、低压接地系统以及正常不带电的电气设备等，均按照有关设计规范进行设计、安装，经管理部门测试达到要求后方可使用。

进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品，如安全帽等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，必须为高温岗位提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。操作电气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员（特别是外来人员）受到热物料高温烫伤。

3、电气、点讯安全防范措施

事故照明采用带铬镍电池应急灯照明。根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设置规范》选用电器设备。爆炸和火灾危险环境内可能产生静电的物体，均采用工业静电接地措施。建构筑物设有防直雷击、防雷电感应、防雷电浸入的设施。

4、消防及火灾报警系统

在厂区内设置可燃气体检测器和报警器等设施；厂区消防水采用独立稳定高压消防供水系统。

火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防中队。厂内中心控制室与消防中队设置直通电话。根据需要在车间、办公楼等处设置火灾自动报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防中队。

5、物料运输风险防范措施

公司日常生产期间涉及的各类主要原料在运输和输送过程中一旦泄露，具有较大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，委托有运输资质且经验丰富的运输单位承担，确保安全。同时采取下述运输管理措施：

（1）合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输；

（2）原辅材料的装运应做到定车、定人。定车即使用危险品专用运输车辆，定人即应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，从人员上保障运输过程的安全。

（3）各危险品运输车辆的明显位置应有按规定的危险品标志。

（4）在各物料运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。

（5）应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。

6、物料贮存风险防范措施

由于公司部分原料及产品具有毒性、腐蚀性、爆炸性，在贮存过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和贮存注意事项。

储存原料和产品的仓库及可能与原料和产品接触的场所，均配备了严格的防水措施。储存原料和产品的仓库内设置排风系统以保持仓库内一直处于干燥状态。另外，需定期检查仓库情况，以防年久或其他原因引起雨水等的渗入和流入。

7、消防尾水收集处置防范措施

地表水环境风险主要来自公司废水的泄漏，若未经处理直接超标排入污水厂。

公司设置事故应急池。当事故发生后，废水收集于事故池中，然后逐次或逐批将事故水并入污水处理系统进行处理。严谨厂内污水处理站超负荷运行，导致出水水质超标。

若污水处理站出现故障不能正常运行，收集所有废水入事故应急池。实际运行中，若事故应急池储满废水后污水处理站无法正常运行，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，除处理公司日常产生的废水以外，还应将事故池里的废水一并处理掉。公司污水处理站总排口与外部水体之间均要求安装切断设施，若污水处理站运行不正常时，启用切断设施，确保不达标废水不排出厂外。

公司事故应急池容积为50m3，结构形式为地下封闭式。

## 5.2 预警行动

### 5.2.1预警的条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.2预警的分级

按照企业突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件分为厂外级环境事件、厂区级环境事件和车间级环境事件。预警级别相应地由高到低依次用橙色、黄色和蓝色预警，根据事态的发展和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

### 5.2.3 预警的方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

（1）立即启动相应事件的应急预案。

（2）按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向区、县政府部门报告，由区、县领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

### 5.2.4 公司预警行动

（1）第一发现者逐级向上次汇报，紧急情况下可直接拨打119；

（2）汇报同时向副总指挥、安全部门安全主管报告；

（3）副总指挥向事故发生部门部门长及总经理通报事故情况，其中设备相关的首先向副总指挥告知，由其再通报相关事故部门负责人；

（4）各部门长逐级向下告知通报情况；

（5）重大事故或紧急情况下，现场临时指挥人可直接启动应急预案或拨打110、119后向总指挥报告。

预警行动程序见图5-1。

图5-1  预警行动程序

## 5.3 报警、通讯联络方式

### 5.3.1 24小时有效报警装置

1、报警装置

本公司内突发环境事件报警方式采用外部电话（包括手机等无绳电话）路线进行报警，由应急救援办公室根据事态情况通过外部电话（包括手机）向本公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等指令。需要向社会和周边发布报警时，由应急救援办公室人员向政府以及周边单位发送报警消息。事态严重紧急时，通过应急救援办公室直接联系政府以及周边单位负责人，由应急救援办公室亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

2、报警方式

应急救援报警方式见图5-2。

图5-2  应急救援报警方式

根据事故险情等级可采用三级警报，警报级别视事故伤害影响波及范围而定。

三级报警——若存放DMF、乙醇等有毒物料的容器发生少量的泄漏，且影响扩散范围只限于厂区内，通过抢修或系统临时紧急措施就能很快控制住事故发展及蔓延。

报警范围：主要由车间领导小组负责处理，但首先应向厂级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

二级报警——当存放DMF、乙醇等有毒物料容器局部泄漏且抢修无效，短时间内无法制止，而根据泄漏点大小预测，仅对厂内及厂界外下风向距离300m范围内产生危害影响，此时可发出二级报警。

报警范围：由厂级指挥中心全面指挥，及时通知开发区主管部门，以及厂外临近的企业单位、社区等有关部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生人员中毒事故后，指挥中心应立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。

一级报警——当有毒物料容器泄漏量较大，对周围环境影响纵深广（大于300m半径范围）时，罐区、烘干线发生火灾、爆炸事故等，应发一级报警。

报警范围：全面报警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向如东县以至市政府有关部门报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

### 5.3.2 24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

本公司应急救援人员之间采用外部电话（包括手机等无绳电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急救援办公室报告。应急救援办公室必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

公司应急服务咨询电话：15962717788。

报警通知方式：当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，须及时将事故向有关部门报告。报警内容包括：事故时间、地点及单位；化学品名称和泄漏量；事故性质（外溢、爆炸、火灾）；危险程度及有无人员伤亡；报警人员姓名及联系电话。

公司现场报警与反应系统图见图5-3。

图5-3  公司现场报警与反应系统图

表5.3-1  公司应急组织通讯信息

| 职务 | 姓 名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- |
| 现场总指挥 | 许建国 | 15962717788 |
| 现场副总指挥 | 童磊 | 13564082457 |
| 指挥部成员 | 王婷婷 | 18260533720 |
|  | 蔡宗斌 | 18731701400 |
|  | 陈三峰 | 15962772369 |
| 其他成员 | 管怀如 | 13773698836 |
|  | 蔡硕 | 18751364888 |
|  | 魏厚轩 | 18352685272 |

### 5.3.3危险化学品运输车队驾驶员、押运员通讯联络手段

我公司生产中使用的危险化学品，由生产厂家负责运送。

运输危险化学品的车辆在我公司厂内发生事故，驾驶员、押运员应首先向我公司报警，并同时向其所属的运输公司、生产经营公司报警，若在运输途中发生事故，驾驶员、押运员应及时拨打110和环保热线12369，同时向我公司和其所属的运输公司、生产经营公司报警，向我公司报警电话为15962717788。

## 6信息报告与通报

## 6.1内部报告

公司发生一般泄露，按照环保要求进行处置。操作人员必须认真填写记录，每日上报车间。车间进行统计汇总后报告公司经理室。

一旦发生环境事故，当事人员应向公司领导报告。公司领导要在第一时间赶赴现场，启动实施应急措施。

## 6.2信息上报

当事件已经或可能对外环境造成影响时，环境安全负责人接报后在报应急救援领导小组同时，第一时间向开发区环保办，镇政府报告发生事故的时间、地点、类型、状况、化学品名、公司名称等。

## 6.3信息通报

公司内部由应急救援领导小组负责突发环境事件信息对外统一发布工作，外部由负责处理该事件的相关专业主管部门负责突发环境事件信息对外统一发布工作。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

## 6.4事件报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

## 6.5被告人员及相关部门、单位的联系方式

被告人员及相关部门、单位的联系方式见表6.5-1

表6.5-1  外部应急组织通讯信息

| NO | 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安报警 | 110 |
| 2 | 消防火警 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 电力抢修 | 95598 |
| 5 | 如东县人民政府办公室 | 0513-84512181 |
| 6 | 如东县环境保护局 | 0513-84112369 |
| 7 | 如东高新开发区管委会 | 0513-84162902 |

7应急响应与措施

## 7.1 分级响应机制

紧急情况是指：（1）公司供应的物料和公用工程等因不可抗拒的原因必须降荷供应，或者停供的情况；2）装置发生大面积泄露；（3）现场发生火灾、爆炸、人身伤亡、重大设备等事故；（4）虽然公司内部没有问题，但受到外部环境严重威胁时，如周围发生火灾爆炸事故、地震、洪水等；（5）危险废物溢出（①危险废物溢出导致易燃液体或气体泄漏，可能造成火灾或气体爆炸；②危险废物溢出导致有毒液体或气体泄漏；③危险废物的溢出不能控制在厂区内，导致厂外土壤及水体污染）。

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（生产工段、车间）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

对于Ⅳ级（一般环境事件），事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，启动三级响应：由车间领导小组负责处理，但首先应向厂级指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

对于Ⅲ级（较大环境事件），事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。启动二级响应：由厂级指挥中心全面指挥，及时通知开发区主管部门，以及厂外临近的企业单位、社区等有关部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生人员中毒事故后，指挥中心应立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。对于Ⅱ级（重大环境事件）及Ⅰ级（特别重大环境事件），事故影响超出公司控制范围的，启动一级应急响：全面报警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向如东县以至市政府有关部门报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

## 7.2 应急措施

### 7.2.1突发环境事件现场应急措施

危险化学物品泄漏、流出事故发生时，要迅速采取防止引火爆炸的措施，同时还要采取措施尽可能减少对附近工厂和居民的影响以及防止向周围环境扩散。

（1）危险化学品仓库及储罐泄露

①迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并设立警戒区域，严格限制无关人员和车辆出入；

②尽量切断泄漏源，警戒区内切断火源，熄灭一切明火，隔离可燃易燃物质；

③在泄漏场所进行修理及其他作业的人员，要穿戴防护眼镜、安全帽及手套、靴、工作服等必要的防护用品，必要时戴自给正压式呼吸器；

④根据化学品的性质，采用加强通风、或使用吸附剂、或不燃惰性物质覆盖、或大量水稀释等措施进行处理。

（2）火灾处理措施

①根据化学品的性质，灭火时做好相应的防护措施，且在上风向灭火；

②组织义务消防队员扑救初期火灾，等专业消防队员到达时协助扑救；

③如气体泄漏处着火，燃烧稳定，可不必立即扑灭火灾，寻找着火处前面控制阀，通过关闭阀门来灭火。危险化学品发生泄漏和火灾时具体处理方法见下表7.2-1。

（3）大气污染事故排放处理措施：

①迅速撤离事故排放污染区人员至上风处，并设立警戒区域，严格限制无关人员和车辆出入；

②立即停止排放废气的生产设备，切断污染源；

③用水对泄漏地面进行冲洗，废水引入废水池。

（4）危险废物堆积场事故应急处理措施：

①切断危险废物泄露源，用其他备用桶盛装固体危险废物。

②液态危险废物泄露后将其引入废水池或事故应急池。

③将泄露的固体危险废物用盛装桶收集，然后用水对含固体危险废物地面进行冲洗，废水引入废水池。

（5）事件处理过程中产生的消防水、事故废水经集流沟进入环境应急池和其他废水一起进入污水处理设施处理；关闭正常污水排放口和雨水排放口阀门，防止污染物通过污水排放口超标排放，影响园区污水厂处理符合。通知相关人员启动通入环境应急池的应急排污泵，引导污染物、消防废水和冲洗废水等流入应急管道，最终流入环境应急池集中处理。待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排污口。

（6）应急过程使用的黄沙可从车间直接获得，消防水可从车间消防箱或公司内消防栓获得。

（7）事故区隔离

①根据应急救援处理原则初步应紧急封锁隔离泄漏或火场四周150米范围。

②由近而远逐一疏散四周800米内的居民。

（8）事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

①疏散的命令必须通过警报或通报系统迅速传达。

②必须听从指挥官下达的命令，往泄漏源上风方向疏散。

③疏散后集合场所，由指挥官视情况决定。

④疏散时除考虑本厂员工外，还必须考虑访客、承包商及邻近居民。

⑤确定厂内疏散路线，集合地点视情况由指挥官决定。

⑥人员清点。由保安队提供人数，其他各部门负责人提供人员去向，行政科进行汇总交由总指挥进行人数清点核对。

⑦疏散区域由初期隔离和保护行动距离图进行疏散，从离泄漏源最近开始，然后从下风处逐渐推广。

8、安全保护措施

表7.2-1  各类原料的安全保护措施

| 污染物 | 应急处理方法 |
| --- | --- |
| DMF | 泄漏：迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄露时用砂土或其它不燃材料吸附或吸收；大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |
| 乙醇 | 泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
|  | 灭火：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |
| 硫磺 | 易燃固体，发生泄露时控制火源，直接清理。 |
|  | 灭火：喷水冷却。灭火剂：泡沫、干粉 |

9、应急物质

应急物资要根据事件处置要求进行分类设置、及时更新，确保其有效性，如下表7-2所示：

表7-2（1）应急物资、装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 4kg | 68 | 胶手套 | 9寸 | 10打 |
| 消防水带 | ￠65 | 7 | 胶鞋 | 42码 | 5双 |
| 水枪喷头 | / | 7 | 防护眼镜 | / | 15只 |
| 消防箱 | / | 7 | 防毒面具 | / | 15只 |
| 消防栓 | / | 7只 |  |  |  |

表7-2（2）  消防器材配置清单明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | 生产厂 | 使用 时间 | 完好 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓 | 65# | 7处 | 消防 | 2004 | / | 完好 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZL4 | 70只 | 消防 | 2007 | / | 完好 |

10、装置生产应急处理原则

（1）供电紧急情况

当供电出现紧急情况需要降负荷时，视电力供应情况，停车的顺序为办公生活用电，装置、循环水部分水泵。

出现紧急情况时，公用工程当班班长根据公司调度的降荷要求通知有关部门停车，并通知下一步要停车的部门做好准备。

（2）蒸汽供应紧急情况

当蒸汽负荷不能保证时，公用工程当班班长应及时与公司调度协调联系。

（3）循环水紧急情况

循环水供应负荷不能满足要求时，安排装置的单元减负荷直到停车。循环水停供各装置实施紧急停车。

（4）因水、电、蒸汽等公用工程故障或紧急停车，造成全公司性大面积停车事故时，各装置按相应的紧急停车程序执行。

（5）有关供出单位应力争避免此种现象发生，至少要及时发出预报，使有关用户可以准备应急对策。

（6）当发生重大火灾、爆炸、地震等突发事故时，实施紧急停车。

（7）原料停供和质量不合格立即停止供应，装置按停车处理。

（8）装置事故停车

装置（车间）发生事故异常情况，车间主任全权组织处理；当装置发生故障有可能影响其他部门时，必须向公司通报；生产装置发生人身伤亡事故以及设备、操作、火灾等重大事故时，必须立即向生产经理报告。

11、危险区的隔离

（1）危险区的设定：

全公司化学品储存区、储罐、废水处理装置为危险区。

（2）事故现场隔离区的划定方式、方法：

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

（3）事故现场隔离方法：

危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：

实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

（5）现场人员的撤离

在发生重大火灾爆炸、严重的有毒物质泄露，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄露事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在镇、市指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。

12、应急人员进入撤离现场的条件

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

13、应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长下达救援命令，并由事故发生车间或生产工段负责人带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

### 7.2.2 大气污染事件保护目标的应急措施

废气事故性排放分析是指处理生产线所排放的DMF、乙醇处理装置产生故障，失去净化能力后，所排放的DMF、乙醇对大气环境的影响。

（1）泄露源强：

本公司的大气污染事件主要有二种：一是废气处理设施出现故障，自动监控报警系统发出警报，应急救援小组立即通知车间紧急停车。二是原料泄露，主要以DMF、乙醇为主，通过槽车运输至场区储罐存储。根据同类企业类比调查，一般不易发生事故。在使用过程或储罐破损导致物料泄漏等引起事故，则立即采取地面冲洗，使泄漏物料进入应急池处理。

（2）泄露事故大气污染应急措施

根据环境风险评价结果，本项目当发生泄漏事件时，应急通讯组应立即用对讲机、电话等方式及时通知疏散厂内人员；当发生重大泄漏事件，由应急通讯组负责厂内人员疏散，应急指挥组应立即用电话等方式及时通知如东县环保局等相关部门，由政府部门对事件下风向、可能受影响的单位、社区（主要是附近企业的职工、居民）通报事件及影响，说明疏散的有关事项及方向，减少污染危害。对于车间等厂房可通过加强车间通风等方式，尽快稀释车间中的污染物浓度，降低污染危害。

（3）火灾爆炸事故大气污染应急措施

我公司生产中存在易燃危险物质，生产及存储过程中发生火灾爆炸事件后，可能会释放的一些烟尘，对周围局部大气环境造成污染。因此发生事件后立即隔离污染区，切断火源，同时应急通讯组应立即用对讲机、电话等方式及时通知疏散厂内人员；当发生重大事件时，应急指挥组应立即用电话等方式及时通知如东县环保局等相关部门，由政府部门对事件下风向、可能受影响的单位、社区（主要是附近企业的职工、居民）通报事件及影响，说明疏散的有关事项及方向，减少污染危害。同时对于车间等厂房可通过加强车间通风等方式，尽快稀释车间中的污染物浓度，降低污染危害。

当事件影响进一步扩大可能危及周边区域的单位安全时，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。

### 7.2.3 水污染事件保护目标的应急措施

根据前面分析，我公司水污染事件一般发生在突发事故时的事故消防废水、泄漏物料通过雨污管网或其他途径进入周围水体中。针对不同原料泄漏事故现场将采取不同的控制和清除污染应急处理措施，具体措施如下：

（1）当发生固体物料泄漏事件后，可就地收集，事件范围一般可控制在厂区内，不会进入水体。

（2）超标污水。废水处理药剂无补充，造成废水处理设施无处理效果；一体化处理池内部管路堵塞或损坏，造成废水处理设备去除率下降或无去除效果；废水处理设施发生故障，不能运行，应处理废水直排；化成槽、极板重新废水管线破裂，废水直接溢出。

当发生上述故障时，停止作业，关闭有关机泵、阀门；检查污、雨排水阀，确认处于关闭状态；检查封堵防火堤孔洞，防止外流；将收集所有废水入污水站配套的事故池。实际运行中，如果事故池储满废水后污水处理站还无法正常运行，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，除处理公司日常产生的废水以外，还应该将事故池里的废水一并处理掉。污水站安装在线监控系统，若在线监控出水超标，立即停止污水站运行，并启动切断设施，确保不达标废水不排出厂外。

（3）雨水等清净下水污染

在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过清净下水（雨水）排水系统从厂区雨水排口排放，进入附近地表水体，污染周边的地表水环境。

厂区实行严格的“清、污分流”，厂区清下水管道的进口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，立即关闭雨水阀门，启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区事故应急池内，切断被污染的消防水或事故水排入外部水环境的途径。

### 7.2.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）中毒时的急救处置

1）吸入化学品气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

3）溅入眼睛时，用清水冲洗后，送医院治疗；

4）口服中毒时，如非腐蚀性物质，应立即用催吐方法使毒物吐出；误服强酸强碱者，不宜催吐，可服牛奶、蛋清等（误服石油类物品和失去知觉者及抽搐、呼吸困难、神志不清或吸气时有吼声的患者不能催吐），送医院治疗；

5）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

6）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

7）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

（2）外伤急救处置

1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

3）遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

（3）触电急救处置

1）迅速使触电者脱离电源；

2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

（4）医院救治

1） 个别受伤人员救援时，由所在部门派员接引救护车辆至现场；

2）门卫保安协助救护车辆的入厂安全措施的落实；

3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

### 7.2.5 应急处置人员安全防护

应急处置人员必须严格安装应急处置措施中不同危险等级的安全防护标准做好安全防护工作。

对于有毒有害气态污染物的突发事故，应重点做好呼吸道防护措施。对于易燃易爆气体或液体的事故，必须穿阻燃防护服，佩戴防爆用品。对于易挥发的有毒有害液体的事故，应做好全身防护。对于不挥发有毒有害液体的事故，必须穿隔离服。

## 7.3 应急监测

由公司安全环保科聘请如东县环保局负责对事故现场进行现场应急监测（大气、水），对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。并做好应急终止后的相关工作（事故的责任认定、仪器的维护保养、受灾的损失赔偿等）。

### 7.3.1突发性环境事件应急监测方案

公司现有环境监测计划的日常环境监测因子和频次不能满足事故监控的要求，为此需编制事故应急环境监测方案。事故应急监测将在突发环境事件发生时，启动应急监测方案，并与区域应急监测方案相衔接，由应急指挥部与如东县环境监测中心站取得联系，实施事故应急监测。

表7.3-1  应急监测计划

| 事故类型 | 监测项目 | 频次 | 监测点位 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄露及事故排放 | DMF、乙醇 | 监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时 | 生产装置最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。 | 如东县环境监测站 |
| 污水站事故排放 | pH、COD | 监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。 | 离事故装置区最近管网阴井、出现超标的雨水排放口或污水处理装置的尾水排放口 |  |

### 7.3.2水环境监测

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，在DMF、乙醇等发生泄漏事故时选择pH、COD、DMF、乙醇作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：由于公司工艺废水经厂内污水处理设施处理后接管排入恒发水处理有限公司，雨水纳入开发区雨水管网收集系统。为防止公司事故、消防废水进入水体，对雨水排口处进行监测。

表7.3-2水质监测断面布设

| 断面编号 | 位 置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 雨水排口 | pH、COD、DMF、乙醇有关水文要素 |
| W2 | 尾水排口 |  |

### 7.3.3大气环境监测

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，在发生废气处理故障或物料泄漏时选择DMF、乙醇作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下特征因子，每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，设置3个测点。

表7.3-3大气环境监测点位

| 测点编号 | 测点名称 | 距建设地点位置 |  | 监测项目 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| G1 | 公司生产区 | - | - | DMF、乙醇 | 二类区 |
| G2 | 公司办公区 | - | - |  |  |
| G3 | 下游厂区 | - | 500 |  |  |

### 7.3.4监测人员的安全防护措施

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场监测、监察和处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

## 7.4 应急终止

### 7.4.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄露或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能;

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 7.4.2 应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 7.5 应急终止后的行动

（1）由应急指挥办公室负责通知公司各办公室，各科室及车间以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（7）由各相关负责人对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

## 8后期处置

## 8.1善后处理

### 8.1.1 污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处理。对于有毒有害的污染物，禁止直接排入下水道中，采用合适器具将污染物收集或排入事故应急池，集中进行处理。

### 8.1.2 事故后果影响消除

应急结束后，事故发生部门负责善后事宜，包括事故现场清理、人员重新调配、设备调试等工作。出现人员伤亡的，所属部门立即安排人员进行护理工作，负责联系治疗资金的来源。

### 8.1.3 生产秩序恢复

确认事故现场无隐患后，由生产部协助事故发生部门调整人员，调试设备，尽快恢复生产，尽可能的降低事故损失。

### 8.1.4 善后赔偿

财产损失由财务部（综合办）进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。安全、环保部准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

### 8.1.5 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订

由应急救援指挥部组织相关人员，召开专题会议，分析事故具体原因，拿出整改意见和处理方案，评议在抢险过程中的成绩与不足，对应急救援能力进行评估，进一步完善应急预案。

## 8.2保险

我公司给公司每位员工均办理了各种保险包括医疗、养老、工伤、失业等，确保公司员工及应急救援队员的人身安全及相应的保障。

## 9应急培训和演练

## 9.1 培训

公司安全部门负责组织应急抢险队伍成员每年3次以上培训，培训方式可送外部消防机构或外部消防机构来厂现场培训。

依据对本企业单位员工、周边工厂企业、人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本公司事故应急救援和突发环境污染事故处理的人员培训分二个层次开展。

1、车间班组级

车间班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般危险化学品事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

（1）针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

（2）针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法，例正压自给式呼吸器、防毒面具等；

（5）针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法；

（6）掌握车间存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

2、公司级

由经理、安管员及义务消防队员组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与操作者之间的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。每年进行二次，培训内容：

（1）包括班组级培训所有内容。

（2）掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。

（3）针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。

（4）各部门依据应急救援的职责和分工开展工作。

（5）组织应急物资的调运。

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

（7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

## 9.2 演练

公司应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年组织1次逃生演习和1次事故应急救援综合演练。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。计划包括：

（1）演练组织与准备；

（2）演练范围与频次；

（3）演练组织等。

### 9.2.1演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

### 9.2.2演练准备

演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 9.2.3演练频次与范围

部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年4次以上；公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年2次以上。与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

## 10奖惩

## 10.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的单位和个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他非凡贡献的。

## 10.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

## 11保障措施

## 11.1 经费保障

（1）经费保障

突发环境事件应急所需经费列入年度财务预算。突发环境事件应急保障资金的支出渠道以及拨付和使用的治理等按现行规定执行；在紧急情况下，财务科应当急事急办，特事特办，确保应急资金及时到位。

（2）紧急避难场所：应急指挥部门对紧急疏散人员要妥善安置，并确保疏散人员生活所需。

（3）应急信息：提供现场指挥必备的现场平面布置图和周围地区图、工艺流程图、消防队伍配置图，以及气象、互救信息相关资料、专家信息等。

## 11.2 应急物资装备保障

平时公司应急物资、器材、设施的准备均由公司副总经理张向军负责，应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由生产装置安全员负责。

应急物资、器材、设施的供应是根据装置的要求，向应急指挥部申请，由供应部门提供。

公司环保部门发行有对应急装备的月点检表，各使用部门每月盘点记录于点检表内交至环安部门，再经由环安部门汇总及时更新、补缺。

表11-1应急物资、装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 4kg | 68 | 胶手套 | 9寸 | 10打 |
| 消防水带 | ￠65 | 7根 | 胶鞋 | 42码 | 5双 |
| 水枪喷头 | / | 7支 | 防护眼镜 | / | 15只 |
| 消防箱 | / | 7处 | 防毒面具 | / | 15只 |
| 消防栓 | / | 7只 |  |  |  |

表11-2  公司主要监控设备一览表

| 名称 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 视频监控系统 | 分布厂区各关键点 | 30 |
|  | 各生产线关键位置 | 25 |

## 11.3 应急队伍保障

（1）公司组建应急抢险救援小组和义务消防队，开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；

（2）各相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动。

## 11.4 通信与信息保障

（1）公司业务科负责公司电信设施的配备维护，保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新；

（2）各岗位、人员负责维护配备使用的电话、无线对讲机，确保完好；

（3）各应急部门经理/副经理或主要应急负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知业务科。

## 11.5医疗急救保障

（1）公司办公室负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。

（2）公司办公室落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

## 12预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1预案评审与备案

应急预案评审由公司应急指挥领导小组根据演练结果及其他信息，组织公司内部及外部专家组评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。公司应将最新版本应急预案报如东县环保局备案。

## 12.2预案发布与发放

（1）公司应急预案经公司应急指挥领导小组评审后，由总经理签署发布。

（2）应急指挥领导小组负责对应急预案的统一管理；

（3）公司办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

（4）应发放给应急指挥领导小组成员和各部门主要负责人、岗位。

## 12.3应急预案的修订

公司应急预案经评审后，由总经理签署发布并上报如东县环境保护局备案。应急指挥办公室负责对应急预案的统一管理；应急指挥办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位；应急预案评审由公司根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

（1）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（2）应急机构或人员发生变化；

（3）应急装备、设施发生变化；

（4）应急演练评价中发生存在不符合项；

（5）生产设施变更、操作规程变更、运输储存物料变化、扩建新项目等情况发生时；

（6）法律、法规发生变化。

应急预案的修订由应急指挥办公室根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## 13预案的实施和生效时间

本预案经指挥部组织于2016年7月  日发布生效。并将本预案下发至所有有关人员。

## 14附则

## 14.1术语

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 14.2制定与解释

本应急预案的制定与解释由突发环境事件应急指挥组负责。

## 15附件

## 15.1 环境风险评价文件

此评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、国家环保总局文件《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）等要求进行评价。评价技术路线图见图15-1。

风险识别

步骤

对象

方法

目标

原料、辅料、中间和最终产品、工厂综合评价法

检查表法，评分法，概率评价法

确定危险因素和风险类型

源项分析

已识别的危险因素和风险类型

定性

类比法

加权法

确定最大可信事故及其概率

定量

指数法

概率法

事故树法

后果计算

最大可信事故

大气扩散计算

水体扩散计算

综合损害计算

确定危害程度

危害范围

风险评价

最大可信事故风险

风险评价标准体系

外推法

等级评价法

确定风险值和可接受水平

风险

可接受水平

风险管理

否

是

应急措施

可接受风险水平

不可接受风险水平

代价利益分析

确定减少风险措施

事故现场

周围影响区

类比法

模拟

事故损失

减至最少

图15-1  环境风险评价技术路线图

### 15.1.1环境风险识别

根据原国家环境保护总局《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（环管字057 号）精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77）号以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号），对本项目进行环境风险评价。拟通过本项目中物质危险性分析和功能单元重大危险源判定结果，划分评价等级，识别项目中的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 15.1.2环境风险评价的目的

本公司产品为各类劳保手套，生产中使用的各种原料的毒性、爆炸性、危险性均很小。但在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。因此需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险的措施，使得公司在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群的生命财产安全。

该项目进行环境风险评价和管理的主要目的为：

（1）根据项目工程特点，对生产、物料储存、运输等过程中存在的各种事故风险因素进行识别；

（2）针对可能发生的主要事故分析，进行易燃、易爆物质泄露到环境中所导致的影响分析（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；

（3）有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，减少或控制本工程的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；

（4）制定适合本项目特点的事故应急预案。

### 15.1.3 评价工作等级与范围

（1）物质危险性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001 年版等文件要求，同时根据生产以及贮存情况。公司最大、最具典型和易发的潜在的大事故风险为以上物质在储存过程中发生泄露，从而导致中毒和爆炸。本次风险评价考虑DMF、乙醇泄漏以及引起的火灾爆炸为预测评价因子。

表15.1-1 主要原辅材料理化性质

| 序号 | 原辅料 | 有毒物质识别 |  | 易燃物质识别 | 危险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征 | 毒性 | 燃烧性 |  |
| 1 | DMF | LD502800mg/kg(大鼠经口) | 低毒 | 易燃液态 | 第3.3高闪点液体 |
| 2 | 乙醇 | LD50 5628 mg/kg (大鼠经口) | 低毒 | 易燃液态 | 第3.2中闪点点液体 |
| 3 | 硫磺 | / | / | 易燃固体 | / |
| 4 | 硝酸钙 | LD503900mg/kg(大鼠经口) | 低毒 | / | / |

表15.1-2 物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮) mg/kg | LC50(小鼠吸入4 小时)mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

备注：⑴有毒物质判定标准序号为1、2 的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3 的属一般毒物。

⑵凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）环境重大风险判定

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大环境风险。

根据工程分析，本项目环境重大风险判定见表15.1-3。

表15.1-3环境重大风险判定

| 序号 | 名称 | 年用量 | 最大贮存量 | 临界量 | 贮存地点 | 贮存方式 | q/Q | 是否超临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DMF | 300 | 30 | 50 | 危险品库 | 储罐 | 0.6 | 否 |
| 2 | 乙醇 | 600 | 30 | 500 |  | 储罐 | 0.06 | 否 |
| 3 | 硫磺 | 1.33 | 0.5 | 10 | 固体仓库 | 袋装 | 0.05 | 否 |
| 4 | 硝酸钙 | 102 | 10 | 50 |  | 袋装 | 0.02 | 否 |

qn/Qn=0.73<1

根据上表分析，本项目所使用的各类危险、有害物质的使用量均不大，厂内生产区存在量均小于临界量，故项目不存在环境重大风险。

（3）环境敏感程度

项目建设用地为如东经济开发区，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目所在地不属于环境敏感地区。

因此，根据本项目原辅材料毒性、燃烧爆炸性、重大危险源分析以及当地环境敏感性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的评价工作级别，确定本项目的评价等级为一般。

### 15.1.3评价等级、评价范围及保护目标

根据前面环境重大风险判别结果（项目属于非重大风险），以及涉及的主要化学品的危险性、贮存量分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中表1 （详见表15.1-4）评价工作级别的判别依据和方法，确定项目风险评价等级为二级。

表15.1-4  评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

由表可见，本次风险评价等级判定为二级。二级评价主要工作内容为主要进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要定性分析，提出防范、减缓和应急措施。根据导则规定，二级评价范围距离源点不低于3km范围。

评价对项目周围3km内居民等环境敏感点进行了现场调查，识别的敏感点情况见表15.1-5。

表15.1-5  厂址周围3公里范围内环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距离 （m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 兴新居委会 | 西侧 | 1100m | 100人 | 二级（GB3095-2012） |
|  | 振兴居委会 | 东北侧 | 540m | 1000人 |  |
|  | 开发区管委会 | 东北侧 | 580m | 150人 |  |
| 水环境 | 洋口运河 | 西侧 | 2200m | 河宽40m | Ⅲ类（GB3095-1996） |
|  | 掘苴河 | 东侧 | 2400m | 河宽50m |  |

### 15.1.4 源项分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据类比行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

1、最大可信事故

调查同类企业的主要事故类型，除地震、雷击等不可抗拒的自然危害导致的事故外，主要包括管道、设备爆炸，以及废气装置出现故障，造成废气的超标排放，危险化学品乙醇泄漏引起火灾风险，DMF泄漏引起中毒风险。

而对生产、人身安全、环境威胁最大的是因泄漏而引发的中毒和化学灼伤。其不仅可伴随惨重的人身伤亡，经济损失巨大，且在大量泄漏过程中所逸出的有毒有害物质和洗消过程产生的废弃物对环境影响很大。

针对近三年来江苏地区生产企业所发生的50起事故案例调查的不完全统计，各类事故中泄漏事故和中毒事故所占比例较大。其统计数据见表15.1-6。

表15.1-6 事故类别表

| 事故类别 | 事故数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 泄漏 | 18 | 36 |
| 中毒 | 13 | 26 |
| 化学灼伤 | 10 | 20 |
| 火灾事故 | 4 | 8 |
| 机械伤害 | 3 | 6 |
| 触电 | 2 | 4 |

由表可知，在公司运行后可能发生的各类事故中，泄漏和中毒事故占总事故的半数以上，因此可认为泄漏事故为公司环境风险的最大可信事故。项目DMF、乙醇采取储罐存储，存储量较大且挥发，故公司的最大可信事故概率为DMF、乙醇泄漏事故，其主要影响包括：

（1）DMF、乙醇发生泄漏引发火灾、爆炸时对周围水体造成不利影响；

（2）DMF、乙醇泄漏并挥发对周围环境空气造成不利影响。

2、最大可信事故概率

本评价最大可信事故的概率根据《化工装备事故分析与预防》中的统计资料确定，根据该书对我国1949-1988 年近四十年化工行业事故发生情况进行的统计，储罐因防爆装置不作用而造成假焊裂缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-6/年，因此，本项目考虑DMF、乙醇泄漏事故发生事故的概率为1×10-5/年。

一、有毒有害物质大气中扩散预测分析

1、DMF、乙醇泄漏事故

化学品泄漏包括生产设备中化学品的泄漏，储罐超压或受热导致易熔塞熔化泄漏或操作不当导致阀门泄漏。在实际生产中，生产设施由于投入物料的量有限、泄漏裂口面积一般较小。与之相比较，储罐泄漏量相对较大，在储罐泄漏中尤其以储罐底部泄漏更为严重。选取最严重的泄漏底部泄漏计算化学品的泄漏量。

（1）泄漏速率计算

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

Q0-液体泄漏速度，kg/s;

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取储罐φ10mm孔，即7.85×10-5m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3;

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2;

h—裂口之上液位高度，m，本项目储罐为立式储罐，以1.0m计算。按上式计算，本项目危险物质的泄漏情况见表15.1-7。

表15.1-7 液体泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | DMF | 乙醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 7.85×10-5 | 7.85×10-5 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 940 | 790 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 101455 | 101455 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 1.0 | 1.0 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 0.21 | 0.18 |
| T | 泄漏时间 | s | 1200 | 1200 |
| Q | 泄漏量 | kg | 252 | 216 |

通过计算，DMF、乙醇的最大泄漏速率分别为0.21kg/s、0.18 kg/s、0.2kg/s，泄露时间以20min计。公司围绕绕储罐区设有0.6米高的围堰，且围堰内部采用环氧树脂进行防腐措施。在发生化学品泄漏时，可有效对泄漏化学品进行截流不会进入外部地表水环境，因此，公司化学品泄漏对地表水的影响在可接受范围内。

（2）DMF、乙醇泄漏后大气环境影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，本项目事故泄漏易造成有毒有害物质在大气中的扩散，在事故后果评价中采用下列模式计算：

在事故后果评价中采用下列烟团公式：

cx,y,0=2Q2π32σxσyσzexp−x−x022σx2exp−y−y022σy2exp−z022σz2

式中：cx,y,0 ——下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0 ——烟团中心坐标；

Q ——事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz ——为x、y、z方向的扩散参数，m。

常取σx=σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

cwix,y,0,tw=2Q'2π32σx,effσy,effσz,effexp−He22σz,eff2exp−x−xwi22σx,eff2−y−ywi22σy,eff2

式中：cwix,y,0,tw ——第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点x,y,0产生的地面浓度；

Q' ——烟团排放量，mg，Q'=QΔt；Q为释放率，mg/s；Δt为时段长度，s；

σx,eff、σy,eff、σz,eff ——烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数，m，可由下式估算：

σj.eff2=k=1wσj,k2（j＝x，y，z）

式中：

σj,eff2=σj,k2tk−σj,k2tk−1

x'w和y'w ——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

x'w=ux,wt−tw−1+k−1w−1ux,ktk−tk−1

y'w=uy,wt−tw−1+k−1w−1uy,ktk−tk−1

各个烟团对关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

cx,y,0,t=i=1ncix,y,0,t

式中，n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

cn+1x,y,0,t≤fi=1ncix,y,0,t

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

2、预测结果

按南通市气象局近年逐日4日的气象资料，计算各网格点浓度，然后对浓度值由小到大排列，取其累积概率水平为95% 的值，作为各网格点的浓度代表值进行评价。

预测各种稳定度条件下，平均风速(3.2m/s)及静风(0.5m/s)状态下污染物分布浓度。

表15.1-8  平均风速(3.2m/s)下DMF的最大浓度（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | C | D | E |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.069 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1,115.56 | 2,748.20 | 9,320.15 | 21,248.59 |
| 40 | 695.949 | 2,256.72 | 1,139.44 | 1,533.37 |
| 50 | 351.722 | 564.6 | 1,667.71 | 4,115.44 |
| 60 | 242.14 | 920.092 | 1,227.64 | 2,995.20 |
| 70 | 172.161 | 492.217 | 742.494 | 1,720.36 |
| 80 | 128.909 | 408.6 | 692.287 | 1,897.36 |
| 90 | 100.188 | 326.386 | 500.796 | 1,212.39 |
| 100 | 80.131 | 261.345 | 430.752 | 1,169.43 |
| 110 | 65.571 | 218.294 | 355.058 | 924.109 |
| 120 | 54.666 | 184.031 | 303.584 | 816.641 |
| 130 | 46.285 | 157.626 | 261.696 | 704.324 |
| 140 | 39.703 | 136.626 | 228.401 | 620.572 |
| 150 | 34.44 | 119.643 | 201.281 | 550.589 |
| 160 | 30.163 | 105.712 | 178.884 | 492.346 |
| 170 | 26.642 | 94.133 | 160.161 | 443.43 |
| 180 | 23.706 | 84.4 | 144.336 | 401.755 |
| 190 | 21.233 | 76.137 | 130.832 | 365.998 |
| 200 | 19.131 | 69.059 | 119.207 | 335.042 |

表15.1-9 静风(0.5m/s)下DMF的最大浓度（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | C | D | E |
| 10 | 336.0025 | 4,092.91 | 9,160.16 | 15,517.27 |
| 20 | 313.7016 | 2,994.69 | 4,863.34 | 6,255.73 |
| 30 | 104.2782 | 639.0105 | 1,266.99 | 1,906.77 |
| 40 | 40.3459 | 288.7121 | 559.5327 | 863.6516 |
| 50 | 23.7668 | 161.7295 | 313.5612 | 483.4987 |
| 60 | 15.0875 | 102.7118 | 198.5422 | 304.8061 |
| 70 | 10.3803 | 70.5648 | 135.7051 | 206.7659 |
| 80 | 7.595 | 51.1421 | 97.6503 | 147.2513 |
| 90 | 5.778 | 38.5071 | 72.8505 | 108.4398 |
| 100 | 4.5283 | 29.8276 | 55.7866 | 81.7573 |
| 120 | 3.6353 | 23.6074 | 43.5455 | 62.6677 |
| 150 | 2.9747 | 18.9981 | 34.4733 | 48.5884 |

表15.1-10  平均风速(3.2m/s)下乙醇的最大浓度（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | C | D | E |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 956.19 | 2,355.60 | 7,988.70 | 18,213.08 |
| 40 | 596.5276 | 1,934.33 | 976.66 | 1,314.32 |
| 50 | 301.4762 | 483.9426 | 1,429.46 | 3,527.52 |
| 60 | 207.5485 | 788.6501 | 1,052.27 | 2,567.31 |
| 70 | 147.5669 | 421.9002 | 636.4233 | 1,474.59 |
| 80 | 110.4934 | 350.2282 | 593.3886 | 1,626.31 |
| 90 | 85.875 | 279.7597 | 429.2539 | 1,039.19 |
| 100 | 68.6836 | 224.0101 | 369.2159 | 1,002.37 |
| 110 | 56.2038 | 187.1095 | 304.3356 | 792.0936 |
| 120 | 46.8563 | 157.7408 | 260.2149 | 699.9782 |
| 130 | 39.6725 | 135.1081 | 224.3111 | 603.7064 |
| 140 | 34.0312 | 117.1076 | 195.7723 | 531.9187 |
| 150 | 29.5196 | 102.5514 | 172.5269 | 471.9338 |
| 160 | 25.8543 | 90.6102 | 153.329 | 422.0107 |
| 170 | 22.8356 | 80.6855 | 137.2812 | 380.0827 |
| 180 | 20.3195 | 72.3432 | 123.717 | 344.3612 |
| 190 | 18.2001 | 65.2606 | 112.1414 | 313.7128 |
| 200 | 16.3979 | 59.1935 | 102.1773 | 287.179 |

表15.1-11 静风(0.5m/s)下乙醇的最大浓度（mg/m3）

| 下风距离（m） | 大气稳定度类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | C | D | E |
| 10 | 288.0021 | 3,508.21 | 7,851.57 | 13,300.51 |
| 20 | 268.8871 | 2,566.88 | 4,168.58 | 5,362.06 |
| 30 | 89.3813 | 547.7233 | 1,085.99 | 1,634.38 |
| 40 | 34.5822 | 247.4675 | 479.5995 | 740.2728 |
| 50 | 20.3715 | 138.6253 | 268.7667 | 414.4275 |
| 60 | 12.9322 | 88.0387 | 170.1791 | 261.2624 |
| 70 | 8.8974 | 60.4841 | 116.3186 | 177.2279 |
| 80 | 6.51 | 43.8361 | 83.7002 | 126.2154 |
| 90 | 4.9526 | 33.006 | 62.4433 | 92.9484 |
| 100 | 3.8814 | 25.5665 | 47.817 | 70.0777 |
| 120 | 3.1159 | 20.2349 | 37.3248 | 53.7152 |
| 150 | 2.5498 | 16.2841 | 29.5486 | 41.6472 |

对照《工作场所有害因素职业接触限值化学因素》（GBZ2.1-2007）短时间接触容许浓度，平均风速状态（风速3.2m/s）下风向DMF、乙醇的落地浓度超过短时间接触容许浓度的范围分别为0～1079.9m、0～504.4m、0～383.4m，下风向DMF的落地浓度超过半致死浓度的范围分别为0～61.1m、0～20.0m，此范围内无环境敏感点，会对该范围内的人群造成一定危害。因此，当发生泄漏时，应当通知相关人员及时疏散、撤离，确保健康；静风状态（风速0.5m/s）下风向DMF、乙醇的落地浓度超过短时间接触容许浓度的范围分别为0～235.2m、0～102.8m、0～81.1m，下风向DMF的落地浓度超过半致死浓度的范围分别为0～8.1m、0～4.7m，此范围内无环境敏感点，会对该范围内的人群造成一定危害。因此，当发生泄漏时，应当通知相关人员及时疏散、撤离，确保健康。

由此可见，发生该类事故后，DMF、乙醇对周围大气环境有一定影响，影响类型为：有毒气体扩散对下风向人群的嗅觉刺激。

二、危险物质在水体中的扩散

建设单位排水系统采用雨污分流。生产车间周围设有围堰，废水处理站周围设有事故排水沟。

事故状态下，发生事故的储存区或废水处理车间的事故污水、泄漏物料、消防液等由排水沟收集进入废水处理站，回流至集水井内进行泄漏物料的回收、去除处置。消防水池（890m3），用于厂区内各类风险事故的防范。

根据对我国手套企业目前的安全技术状况所作出的综合分析，生产处理车间设有围堰，废水处理站设有事故排水沟，并设置应急水池，技术成熟，对事故状态下的泄漏物料、污染雨水、消防液具有及时的收集功能，收集后引入厂内污水处置或委托处理。因此，事故状态下，各类废水均可得到妥善的控制，因此事故废水不会对水体环境造成污染。

### 15.1.5 风险值计算

功能单元的风险值（R）为最大可信灾害事故对环境造成的危害，是风险评价的表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。按下式计算：

R=P·C

式中：R－风险值

P－最大可信事故概率（时间数/单位时间）

C－最大可信事故造成的危害（损害/单位时间）

式中：

即最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C为各种危害Ci的总和。而在实际应用中，若事故发生后下风向某处，化学污染物i的浓度最大值Dimax大于或等于化学污染物i的半致死浓度LCi50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数即为Ci。

风险评价需从最大可信事故风险R中，选出危害最大的作为最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础，即：

Rmax=f(Rj)

根据前面的分析内容可知：本次评价选取储罐泄漏的R值作为最大可信事故，并以最不利情况泄漏作为风险可接受水平的分析基础。

风险值在计算过程中，按照下式计算事故风险值（死亡/年）：

风险值（死亡/年）=半致死百分率区人口数×50%×事故发生概率×出现不利天气概率

在上式中，人口数和出现不利天气的概率均发生变化，因此，考虑人口数乘以不利天气概率最大为最不利情况。联合频率统计分析微风和静风的频率分布。

有风条件下E稳定度条件为最不利，事故发生概率为1.0×10-6次/年，根据风险值公式计算，可得到本项目的最大风险值为5×10-8次/年。

国内近年来行业R值为8.33×10－5，因此，本项目最大可信事故风险是可以接受的。

### 15.1.6 事故风险防范措施

1、总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

项目办公、生产储存设施功能分布明显，办公区域设施位于厂区西侧；生产、储存区域已形成环形消防通道，危险化学品位于厂区东侧，污水站分布在厂内西北侧，项目布置符合《建筑设计防火规范》相关规定要求，其火灾危险性类别为丙类。因此，该公司平面布置符合《建筑设计防火规范》的要求。

从总图布置图来看，厂区内功能划分比较明确，各装置设施间防火间距基本符合规范要求，厂区人流、物流通道畅通，消防等能基本满足要求。从风向图看，本地区大部分时间刮东南风，从布局看，风向方面考虑较周全，基本符合安全卫生要求。

厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范

生产装置区尽量采用敞开式，以利气体的扩散，防止中毒。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。无高空作业。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；危险品仓库不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求。

根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

2、化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施

在化学品贮运风险防范方面，厂方已采取以下措施：

（1）使用DMF、乙醇等按照生产需要，分步逐月购买，运输过程中采用罐装，减少发生风险事故可能造成的泄露量。化学品贮存地点远离厂区生活区，加强对危险化学品的管理，制定严格的操作规程。

（2）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对化学品的管理；制定化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（3）设立专用库区，使其符合储存化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（4）采购化学品时，应到已获得化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

3、废水处理事故发生时的防范措施

项目应在作好废水处理工作的同时，采用有效的风险防范措施，严格杜绝废水处理不达标外排及含铅等废水外泄等现象的发生。要求采用以下风险防范措施：

① 保证污水处理设施的稳定运行

对于影响污水处理设施稳定运行的关键设备应设置备用设备、用电应同时接入应急电源、供药应及时并保持有余量等。

② 保证项目排水在污水处理设施的处理范围内

保证项目排水在污水处理设施的处理范围内是污水处理稳定达标的关键，因此，项目应按严格控制生产过程中废水的产生、分类在设计范围内。

③ 设置应急事故池

应急事故池的总体积为50m3，以保证废水2h的储存能力，以便处理系统发生意外事故时，有2h的处理时间，超过2h仍不能解决，应使项目停止生产。建议事故池设为地下或半地下式，以便于废水能自流进入事故池，随时应对可能发生的泄漏事件，并保持事故池处于空置状态。

④ 设置在线监测仪

对废水尾水排口设置COD在线监测仪，对项目废水排放情况进行实时监测，能第一时间发现废水处理出现的异常情况，并将不达标废水直接引入应急事故池或返回废水调节池，及时找出原因。

⑤ 建立健全操作规程

加强工作人员生产技能培训及环保意识教育，规范操作程序。

项目短期风险排污后采取应急措施，可以减低对环境的污染冲击。本项目排放水经公司内部监控，且设有事故废水排放池，不会造成连续长时间不能控制的废水的事故，使受纳污水体丧失使用功能，严重破坏水环境质量现状。

4、生产管理方面安全防范措施

厂区内已经在生产管理中已采取了比较有效的措施：

（1）管理措施：

设置办公室专职安全员，并注重引鉴同类生产工艺中操作经验，形成了有效的管理制度。组织对从业人员进行相关知识教育和培训。对员工每年进行一次考核，公司成立以来，未发生过重大事故。目前已制订的管理制度有：

①安全生产责任制度

②安全教育制度

③事故管理制度

④安全检查和隐患整改制度

⑤危险化学品安全管理制度

⑥设备维护保养制度

⑦消防安全制度

⑧安全设施和设备管理制度

⑨安全费用投入保障制度

⑩厂区作业安全规程

（2）制定了各项岗位操作规程，具体如下：

①厂区动火作业安全规程

②设备内作业安全规程

③高处作业安全规程

④厂区设备检修作业安全规程

（3）公司已划分了消防重点区域，设立了禁火警示标志。设置了各类灭火器，厂区周边道路和厂内道路比较通畅。

（4）为员工缴纳了工伤保险费用，全体员工定期进行健康检查，并建立职工健康档案。

（5）生产装置区设立了防雷电、防静电设施，并定期检测。

（6）划分了重点安全区域，设立了部分警示标识，编制了信息卡，周知卡。

（7）厂区功能划分合理。

（8）为从业人员配备符合规定的劳动防护用品。

在生产管理中尚存在的不足：

（1）现场有跑、冒、滴、漏现象；

（2）在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，部分未设置紧急淋浴和洗眼器。

5、电气、电讯安全防范措施

（1）电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中应强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

（2）在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。

（3）执行《漏电保护器按照和运行》（GB13955-92）的规定，采取漏电保护装置，车间内各用电设备的外壳、基座等均作保护接地，开关整定值能保证一旦火线与其接触，即自动断开电源，使其外露金属部分总不带电。

6、消防及火灾报警系统及消防废水处置

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求。

（2）该公司生产区和贮存区均设置灭火器，主要消防设施有泡沫灭火器。公司消防设施有专人保管和监护，灭火器材的灭火剂在有效期内。

（3）消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

（4）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

7、防止事故污染物向环境转移的防范措施

（1）防止气态污染物向环境转移的防范措施

对于因泄漏事故已经进入空气的气态污染物，根据气态污染物水溶性的不同，采取不同的防范措施。对于水溶性较好的气态污染物采取消防水喷淋，进行洗涤吸收；对于水溶性较差的气态污染物采取架设应急引风管线，用风机将泄漏处附近高浓度气态污染物送吸收较好的溶剂中进行吸收处理。

首先切断污染物料泄漏，通知下风向生产装置采取有效措施，防止事故进一步恶化；通知下风向人员，按污染情况及时疏散人口，防止人身事故发生。

启动污染源监测设施，快速测定受污染范围，确定污染物质。

（2）防止液态污染物向环境转移的防范措施

本项目排水采用雨污分流排水机制，对于泄漏出的液态物料，首先采取回收的方式，将液态物料回收，对于已进入消防水的液态污染物，本项目需完善配置完整的消防水排水收集池，消防、冲洗废水进入事故水池储存，运送到资质单位处置，确保消防、冲洗废水不经过雨水管网排入附近水体，对附近水环境产生不利影响。

当发生火灾爆炸时水收集措施：首先应迅速封堵雨水收集口，确认关闭装置区的雨水排放阀；其次将发生事故的装置消防水引入消防水收集池。

（3） 次生/伴生事故的预防措施

当储罐发生火灾、爆炸事故，可能引发邻近仓储或车间发生火灾、爆炸连锁事故。发生火灾爆炸时候，爆炸半径内无其它企业的危险品储存，所以不会引起邻近企业的连锁反应。而当某钢瓶发生爆炸事故时，装置区应急小组立即停止进料，同时依照紧急停车规程进行紧急停车，同时切断火源、关闭不必要的电源，避免发生着火爆炸事故；划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并用水对周围进行降温，防止发生事故。

8、风险防范措施

（1）项目已考虑风险治理措施：

①从总图布置图来看，厂区内功能划分比较明确，各装置设施间防火间距基本符合规范要求，厂区人流、物流通道畅通，消防等能基本满足要求。

②车间及危险品仓库设置了相应的灭火器和消防栓。

③现有消防池保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要处理，保证不影响到附近水域。

④易燃易爆场所（生产区）设置可燃气体报警装置，当车间易燃易爆物质浓度较高时自动报警。安装自动监测和火灾报警系统。

⑤有机械伤害的危险区设置合格的防护罩、挡板或安全围栏。

⑥项目金属设备、设施均采用保护接地措施。

⑦生产装置有防雷、防静电措施，生产单元和仓库设置防火堤。

⑧设立有单独的危险品仓库，危险化学品的储存、管理制度基本规范。

⑨设置办公室专职安全员，并注重引鉴同类生产工艺中操作经验，形成了有效的管理制度。组织对从业人员进行相关知识教育和培训。对员工每年进行一次考核，公司成立以来，未发生过重大事故。

⑩作业现场应设立“事故柜”，配备足够的中毒急救药品。根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均应设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

⑪化学品库存储按照各种物质的理化性质采取隔离、隔开、分离的原则储存；各种化学品要有品名、标签、MSDS表和应急救援预案。

15.2危险废物登记文件及委托处理合同

## 15.3区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图

## 15.4公司厂区平面布置图

## 15.5环境风险源、应急设施（备）、应急物资储备分布、雨水、清净下水和污水收集管网、污水处理设施平面布置图

标    准    厂   房

标

准

厂

房

PU手套生产车间

标

准

厂

房

仓库

丁睛手套生产车间

仓库

标

准

厂

房

标

准

厂

房

应急砂

灭火器

## 15.6内部应急人员的职责、姓名、电话清单

应急队伍成员的联系方式：

| 职务 | 姓 名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- |
| 现场总指挥 | 许建国 | 15962717788 |
| 现场副总指挥 | 童磊 | 13564082457 |
| 指挥部成员 | 王婷婷 | 18260533720 |
|  | 蔡宗斌 | 18731701400 |
|  | 陈三峰 | 15962772369 |
| 其他成员 | 管怀如 | 13773698836 |
|  | 蔡硕 | 18751364888 |
|  | 魏厚轩 | 18352685272 |

## 15.7企业外部人员联系方式

| NO | 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安报警 | 110 |
| 2 | 消防火警 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 电力抢修 | 95598 |
| 5 | 如东县人民政府办公室 | 0513-84512181 |
| 6 | 如东县环境保护局 | 0513-84112369 |
| 7 | 如东高新区管委会 | 0513-84162902 |

## 15.8各种制度、程序、方案等

### 15.8.1南通嘉得劳护用品有限公司环保管理制度

一、制定目的：

根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，充分、合理地利用各种资源、能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染，搞好本企业的环境保护工作，特制定本管理制度。

二、适用范围：

适用于本公司环保管理。

三、规程：

1、基本原则

消除污染，保护环境是我国的一项基本国策，环境管理是以环境科学理论为基础，运用技术的、经济的、法律的、教育的和行政的手段，对工业生产活动进行管理，协调生产发展与保护环境的关系，使环保工作进一步满足公司生产需要。

在环保工作中，管理与治理相辅相成、缺一不可，而管理更重要，通过管理可以减少污染、防止污染，通过管理可促进治理，巩固和发挥治理效果，这样才能取得发展生产和保护环境的统一。

我国《环境保护法》规定环境保护方针是“全面规划，合理布局，综合利用化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”，公司在制订计划时，必须把经济效益和环境效益有机结合起来，对公司环境的保护和改善进行统筹安排排，并认真组织实施，对已造成环境污染，必须作出规划，有计划、有步骤加以解决。

凡新产品、新工艺、新建、改建项目的设计、施工必须严格执行《工业企业设计卫生标准》、《三废排放标准》，认真做到“三同时”。

公司的各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现环境保护和文明生产负责，同时向各自的行政首长负责。

环境保护人人有责，公司的每个职工必须认真履行环境保护职责，做到恪尽职守，各负其责。

2、管理对象和任务

环境保护管理对象是本公司在生产过程中可能损害或已经损害环境质量的活动，针对本公司特点主要指噪音、废水、有毒有害气体及生产环境等

组织对污染源调查，弄清和掌握污染状况，建立污染源档案，定期开展环境监测。

编制环保规划和计划，纳入公司发展规划中。

制订污染物考核指标、环境治理设施运转指标。

建立各项环保工作管理制度，并经常检查监督。

3、各级领导的环保职责

①总经理

公司总经理应对公司环境保护管理的方针、目标作出决策，监督执行，接或委托生产技术部经理负责公司环保管理的日常工作。

贯彻国家关于环境保护的方针、政策和法规，结合公司情况，健全环保机构，保证环保设施正常运转。

②工程设备部经理

对公司环保管理和治理设施系统的结构、人员和设备的配备提建议，经总经理批准后执行。

制订有关的规章制度和管理目标。

③生产技术部经理

负责各生产车间的环境保护管理监督工作。

定期召开企业环保情况报告会和专题会议，贯彻上级环保会议精神，积极搞好本企业的环境保护工作。

根据“以防为主、全面规划、因地制宜、综合治理”的原则，结合生产工艺，制订车间防尘、防毒、防噪音的治理方案，报送总经理。

编制环保工作规划和治理计划，并负责实施。

④技术主管

制订所管辖车间的操作规程工艺规程中相应的三废治理方案及工艺。

对生产工艺中三废治理需改进的地方，提出合理化建议，经生产技术部经理同意后实施。

监督检查生产车间三废治理设施的运转。

⑤环保主管

在生产技术部经理领导下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察和测试等。

定期检查各部门环保管理工作和治理设施的运转操作。

定期开展环境监测和数据分析，负责向上级提供信息、计划、建议和意见。

监督检查本厂执行“三废”治理情况，参加新建、扩建和改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要求。

组织企业内部环境监测，做好原始记录，建立环保设施运行台帐，做好环保资料归档和统计工作。

4、奖励和惩罚

①凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。

②凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

### 15.8.2南通嘉得劳护用品有限公司环境保护奖惩管理制度

一、制定目的：

为了进一步加强公司环境管理，提高员工环保意识，强化责任、责任到部门、责任到人。特制定本规定。

二、适用范围：

公司各部门环境保护管理，各部门环境保护奖惩管理。

三、职责：

公司全体员工。

四、规程：

1、基本原则

①消除污染，保护环境是我国的一项基本国策，环境管理是以环境科学理论为基础，运用技术的、经济的、法律的、教育的和行政的手段，对工业生产活动进行管理，协调生产发展与保护环境的关系，使环保工作进一步满足公司生产需要。

②环保工作中，管理与治理相辅相成、缺一不可，而管理更重要，通过管理可以减少污染、防止污染，通过管理可促进治理，巩固和发挥治理效果，这样才能取得发展生产和保护环境的统一。

③各级领导人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现环境保护和文明生产负责。

④保护环境人人有责，公司的每个职工必须认真履行环境保护职责，做到恪尽职守，各负其责。

⑤华盛发展的每时每刻，为保护生存环境而尽心尽力是公司环保工作的方针和目标。

2、奖罚规定

①奖励

a、对全年环境保护工作认真、积极、主动，为公司环境保护作出贡献的员工，年终公司应给予表彰和奖励。

b、对全年未发生环境污染事故的部门，公司对其单位、部门给予表彰和奖励。

c、积极提出环境保护合理化建议的，公司应一次性奖励100-500元。

d、发现环境污染隐患、事故及时处理和上报的员工，公司应一次奖励100-500元。

e、积极参与环境污染事故抢险，公司应一次性奖励100-1000元。

②惩罚

《环境保护管理制度》的部门、或个人玩忽职守，任意排放 “三废”，造成污染环境事件，视情节轻重，给予行政处分，罚款，直至追究法律责任。

a、生产部车间

各车间要将环境保护管理作为生产系统的一部分,由于各车间了解废水产生过程、废水产生量，现将各车间的废水收集池（车间集水井)由各车间进行日常管理,对废水收集池(车间集水井)进行日常巡查：如废水收集池（车间集水井)满外溢或车间将有大量水排入，车间工段长（班长）要提前通知生产技术部三废处理岗位人员，并开泵将废水打至污水站废水处理系统，如未提前通知三废处理岗位人员打水，或未及时开泵导致低浓度废水溢出，进入公司清水管网的，处罚责任人：工段长（班长）200元／人、次；如车间通知到了三废处理岗位，岗位人员未及时接收车间废水，导致废水溢出，进入公司清水管网的，处罚责任人：岗位人员200元／人、次；如由于其他非正常原因导致公司废水井水溢出的，车间应在第一时间通知安全环保科或三废处理岗位，同时开泵将废水打至物化系统，如车间未及时上报处罚责任人：工段长（班长）100元／人、次。

车间如发生“跑、冒、滴、漏”不及时报告处理，处罚岗位员工100元／人、次；其他异常情况导致跑料、溢料，车间人员不报告，故意将地面冲洗水排入清水管网, 对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人500元／人、次。

车间将废水直接排入清水管网,导致清水排放被污染的, 处罚责任人500元／人、次。

b、生产部仓库

生产部仓库在搬运过程中导致跑料、溢料，仓库人员故意将料用水冲入清水管网或未及时上报处理, 对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人500元／人、次。

由于人为原因造成储存装置泄漏, 物料进入清水管网或未及时上报处理,对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人500元／人、次。

对外原料供应商违反公司《环境保护管理制度》，装卸料过程中造成物料进入清水管网或未及时上报处理,对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人：（搬运工）200元／人、次。

c、生产部三废处理

在生产情况正常、系统处理正常前提下，废水处理合格排放率≥96%，如不能及时完成废水处理量，处理合格排放率不达标，将在绩效考核中扣分。

岗位人员由于人为原因造成，废水溢入清水管网或未及时上报处理, 对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人500元／人、次。

d、工程设备部机修

工程设备部机修在检维修过程中，盲干或未按操作程序操作，导致废水进入清水管网或未及时上报处理, 对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人300元／人、次。

e、工程设备部土建

由于施工或其他人为原因,造成污水管网(井)塌陷、损坏，使污水井水外溢进入清水井、清水管网或未及时上报处理, 对清水管网造成严重污染事故，处罚责任人300元／人、次。

f、管理部

食堂等生活废水要排入废水收集系统，如特殊情况增加用水量要提前通知安全环保科，如未及时上报处导致污水满外溢，进入清水管网, 对清水管网造成污染处罚责任人：厨师班长100元／人、次。

g、各部门经理、主管、工作负责人、工段长、班长等对管辖范围内环保工作负有管理责任，部门内发生责任事件及事故，负连带责任，给予口头警告、通报批评、罚款100-500元，造成重大损失的，按公司相关管理规定进行处罚。

## 15.9 其它

㈠ 应急预案启动格式文本

关于启动《南通嘉得劳护用品有限公司突发环境事件应急预案》的决定

年   月    日时，在          发生一起

的突发环境事件，根据应急处置工作的需要，决定启动《南通嘉得劳护用品有限公司突发环境事件应急预案》，进行应急处置，请各应急救援小组做好应急准备。

南通嘉得劳护用品有限公司应急指挥部

组长（签字）：

年   月    日

㈡ 应急预案结束格式文本

关于解除事件应急状态的决定

年 月  日时，在            发生

的突发环境事件，经过应急处置，已经                             ，经研究决定，解除应急状态，应急处置工作结束。

南通嘉得劳护用品有限公司应急指挥部

组长（签字）：

年   月   日